相關知識

1.1 物料的種類

在現代社會中，人類使用多種的器具、機械和建築物，例如文具、衣櫃、汽車、天橋等，它們都由不同的物料造成(圖1)。每種物料不單有獨特的特性，亦有不同的用途。例如：文具的常用物料是塑膠、衣櫃的常用物料是木材、汽車的常用物料是金屬、天橋的常用物料是混凝土等。近年還漸多採用合成物料(例如玻璃纖維)來製造輕巧和堅固的器具，例如：獨木舟等。

圖 1 (a) 文具						(b) 衣櫃

(c) 汽車							(d) 天橋

人類使用的物料有許多種類，常用的工程物料包括木材、金屬、塑膠、合成物料和混凝土等。其他常用的物料還有石材、陶瓷、布匹、玻璃、紙張、皮革、橡膠等等。物料大致可以分為天然物料和人工物料兩大類。天然物料是從大自然採集得來，只作初步加工便可加以應用，例如木材和金屬等。人工物料則是需要經過較複雜的加工過程才可以產生的，例如塑膠、混凝土和合成物料等。圖2列出一些常用物料的分類。

圖2 常用物料的分類

1.2	天然物料

天然物料包括木材、金屬、石、橡膠、黏土、羊毛和皮革等。

常用的天然物料

(a)	木材

人類使用木材已有長遠的歷史，而且木材的用途非常廣泛，例如可以用來製造家居用品、建造建築物等(圖3)。

圖 3 (a) 木材製成品						(b) 木建築物

實木材

實木材是將樹木去除枝葉和樹皮後所得的原木材料，可分為軟木和硬木兩大類。

圖 4 (a) 實木材							軟木

| 物料 | 製成品 |
| --- | --- |
| 松木 | 傢俬 |
| 杉木 | 木梯、包裝用木箱、戶外建築結構 |
| 白楊木 | 繪圖板、火柴或夾板面層 |

表 1 軟木例子

- 硬木

| 物料 | 製成品 |
| --- | --- |
| 雜木 | 較優質的可製作傢俬，次等的作建築用的圍板、臨時建築物或用於製作夾板 |
| 柚木 | 夾板的面層、高級傢俬 |
| 山樟 | 工場中的工作檯 |

表 2 硬木例子

圖 4 (a) 軟木例子：紅松和黃松   		  (b) 硬木例子：楓木條和柚木地板

(b)	金屬

金屬是由礦藏中開採及提煉出來，如金、銀、銅、鐵、錫。

圖 5 (a)	鐵礦石

金屬大致可分為鐵金屬與非鐵金屬兩大類。

圖 6 (a)鐵金屬製成品                         (b) 非鐵金屬製品

- 鐵金屬

鐵金屬是指含有鐵元素的金屬，例如生鐵、鑄鐵、熟鐵等。

| 物料 | 製成品 |
| --- | --- |
| 鑄鐵 | 機床的床身及導軌 |
| 熟鐵 | 鐵管、船塢、鐵路軌、船錨、齒輪、鎖鏈等 |

表 3 鐵金屬的例子

7 (a) 機床導軌                                  (b) 齒輪

- 非鐵金屬

非鐵金屬是指其成份當中不包含鐵元素，例如金、銅、鋁、鋅和鉛等。許多非鐵金屬都是常用的工程物料。

| 純金屬 | 製成品 |
| --- | --- |
| 金 | 錢幣、首飾 |
| 銅 (紅銅) | 電線、電烙鐵、銅合金 |
| 鋁 | 鋁合金 |
| 鋅 | 鍍鋅鐵片(鉛水片)、用作電鍍材料 |
| 鉛 | 蓄電池、焊接材料、防輻射用的設備 |

表 4 常用純金屬的特性和應用例子

圖8 鉛墜

1.3 人工物料

人工物料是指物料非取自大自然，而是經由化學方法的合成物料。包括玻璃、尼龍、發泡膠、亞加力膠片等。

- 塑膠

今日常用的塑膠原料，大多數是從原油、煤或煤氣中經過化學作用產生的。在日常生活中，我們經常使用塑膠製造的產品。由於科技不斷的改進，現今塑膠產品的特性已不遜於其他傳統的材料。

| 物料 | 製成品 |
| --- | --- |
| 亞加力膠 | 光管招牌、相架、窗櫥陳列架 |
| 發泡膠 | 產品包裝、食物容器、模型製作 |
| PVC膠 | 喉管、容器、膠樽 |

表 5  塑膠例子

圖9 不同的塑膠產品

塑膠主要分為熱固性塑膠和熱塑性塑膠兩類：

- 熱塑性塑膠

熱塑性塑膠經加熱後會軟化，繼而熔融。冷卻後便會變硬，並回復原來的強度和性質。此類塑膠經物理轉變後，可還原無限次而不會改變塑膠的性質。這類塑料均是良好的電絕緣體，但並不適合製造受熱的產品如盛熱水的杯子等。

圖 10 (a) 軟膠玩具(熱塑性塑膠)			      (b) 百折膠膠帶(熱塑性塑膠)

合成橡膠亦是一種熱塑性塑料，由原油中提煉而成，它富彈性，絕緣能力良好，有防水和抗侵蝕的能力，常用來製造汽車輪胎、拖鞋、膠手套等。

圖11 合成橡膠產品(a) 滑鼠墊						(b) 拖鞋

- 熱固性塑膠

在製造的過程中，熱固性塑膠原料是經過化學工序後而變成固態。

圖 12 (a) 科學瓷製成品		               (b) 電木粉製成品

- 複合物料

複合物料是由多種物料混合製造而成的，其中較為常用的有層式合成物料及纖維合成物料等。它保持了各種組成物料的一些物理及化學特性。

- 層式合成物料

層式合成物料是由多層塑膠粘合而成的複合物料(圖13a)，例如：防火膠板便是一種人造薄膠板，有多種顏色及花紋。它的表面硬度高，耐磨力強，可防熱和防潮，所以常用來製造廚櫃、衣櫃和家具的表面(圖13b)。

圖 13 (a) 層式合成物料	   (b) 用防火膠板製造的廚櫃表面(左)及書架表面(右)

- 纖維合成物料

纖維合成物料是把絲狀的物料集合為束或紗，然後織成蓆等(圖14a)。將蓆放在塗上脫模臘的模具上，再塗上適當的黏合劑(例如環氧樹脂)，便成為纖維合成物料。例如：玻璃纖維強化塑膠(GRP)便是一種纖維合成物料，簡稱為玻璃纖維，一般較其他塑料堅硬。

圖14 (a)	織蓆				(b) 玻璃纖維製造的滑浪風帆

玻璃纖維具有極高的強度，甚至比鋼更大，而彈性與鋼相若，但密度較低。玻璃纖維可以用來製造獨木舟、滑浪風帆(圖51b)、快艇船身、汽車外層等。

- 混凝土

混凝土俗稱三合土或石屎，它的成分包括水泥、沙、細石和水。其組織是由多種粒子黏合而成的複合物料。而水泥是由石灰石和黏土混合而成，可黏著其他各種成分。當各種成分混合後，水與水泥產生化學反應而形成一種黏液，把各種成分黏合在一起。

細石    沙、水泥和水

圖15 混凝土的各種粒子     圖 16 (a) 混凝土塊	        (b) 混凝土建築物

混凝土乾固後變得非常堅硬，可用作各種用途(圖16a)。混凝土的特性是防火、防蟲、防潮、易保養、價錢廉宜和容易鑄造等，而且還可以加工和塗上油漆，所以常被用來建造樓宇、天橋、道路和水壩等建築物。由於現代城市多採用混凝土來建造高樓大廈，所以往往被人稱為「石屎森林」(圖16b)。

- 1.4 材料的特性及用途

材料是製造不同種類的日常生活用品的原料，當了解不同的材料有不同的特性、處理及加工方法後，便能造出各式各樣的物品。例如木材一般具有價廉、堅實、加工容易和美觀的優點，所以多用來製造桌子、椅子和衣櫃。而塑膠則是耐用、防水及易於製造，可用來大量製造桶子或器皿。

(a)	木材

木材在使用上一般有實木材及合成板兩類。

- 實木材

香港常用的軟木有松木、杉木和白楊木等。其特性一般較軟、易破裂，但木紋美觀及容易加工。

圖 5  (a) 杉木梯			   				(b) 白楊木製的繪圖板

常用的硬木有柚木、楓木、山樟、雜木和輕木/飛機木等。其特性一般較堅硬、密度高、木質美觀並非常耐用。

圖 18 (a) 雜木							(b) 酸枝傢俬

實木材的一般用途

| 軟木的用途 | 硬木的用途 |
| --- | --- |
| - 一般軟木可作為紙漿的原料； - 木製品用具的外接桿，如菜刀的手柄； - 製造夾板； - 製造包裝箱、木桶、車廂、輪船上的傢具； - 白楊木可製造夾板面層、火柴枝和繪圖板。 | - 雜木主要製造夾板內層、建築地盤圍板等。 - 柚木主要製造雕塑品、地板、實驗工作檯檯面等。 - 山樟也可製造學校工場工作檯。 - 櫸木常用於鐵路枕木，製造船身和傢具。 - 飛機木通常用來製造模型。 |

表 6  實木材的用途

- 合成板

合成板是利用薄木皮、木條或木屑作為原料，經過黏合及加壓製成。合成板表面平滑，其一般特性為木質較堅韌，不容易因為潮濕而導致變形。

圖19 不同厚度的夾板

夾板

夾板是由三層以上的薄木皮黏合而成的，適宜用來製造較優質的屈曲器具(圖20)。

夾板有不少的優點，例如：

- 有平直而闊大的面積。

- 抗彎曲度高。

- 堅韌而耐用。

- 不易因濕度改變而脹縮變形或破裂。

- 容易儲藏，毋需經乾燥法處理。

- 薄夾板富有韌性、易彎曲成形。

圖20 (a) 薄彎曲夾板						(b) 厚彎曲夾板

纖維板

纖維板是將木材、紙張、蔗渣及植物的纖維搗散和混合，然後再加入膠漿攪拌均勻，最後用高壓製成木板。纖維板的例子包括快把板和萬花板等。

快把板(圖21)常用來製造傢俬背板或桌面。萬花板常用來製造裝拆配件的傢俬(圖22)。

圖21 快把板	圖22 萬花板木櫃

(b)	金屬

鐵金屬的硬度和強度一般較高，適合用於製造工具和機械零件等。

由於純金屬是較難提煉的，而且其特性多未能符合工程或製作需求，所以通常會把一些不同的金屬或物質加入在提煉中的金屬，使其成為另一種的金屬，稱為合金。

鋼材

純鐵的強度較低，若經再次提煉和加入適量的碳元素後，便可以成為非常強的鋼，如軟鋼和不銹鋼等。鋼材較適宜用來製造刀具、機器、結構等，用途廣泛，所以對現代社會很重要。鋼材大致可以分為碳鋼和合金鋼等。

| 物料 | 製成品 |
| --- | --- |
| 軟鋼 | 鋼絲網、螺絲 |
| 合金鋼 | 機械切削工具 |
| 不銹鋼 | 餐具、容器 |

表 7 鋼材的例子

碳鋼製品例子

圖 22 (a) 中碳鋼製成的手工具					(b) 高碳鋼製成的切削工具

合金鋼製品例子

圖23 (a) 高速鋼製成的鑽頭				(b) 不銹鋼製成的餐具、廚房用具

非鐵合金

非鐵金屬一般具良好的延展性和抗腐蝕性、密度高，更具有美觀顏色，而導電性及導熱性能一般較佳。

以鋁金屬為例，其表面呈銀灰白色，經打磨及拋光後可得到更光亮的效果，屬較輕的金屬，有抗腐蝕性，容易加工，但硬度較弱，且不容易焊接。但鋁合金除了保持鋁的光亮色彩、抗腐蝕性及質輕的特性外，更加強了其硬度及強度，成為用途更廣的材料。

| 物料 | 製成品 |
| --- | --- |
| 鋁合金 | 廚具、飲品包裝、飛機零件 |
| 黃銅 | 電纜、軸承、螺旋槳、首飾 |
| 青銅 | 銅像及銅鐘(鐘銅)、航海用水泵、軸承 |

表 8 非鐵金屬的例子

圖 24 (a) 鋁窗							(b) 飛機

圖 25 (a) 黃銅製成品						(b) 青銅製品

(c) 塑膠

| 塑膠產品的優點 | 塑膠產品的缺點 |
| --- | --- |
| - 輕便 - 堅韌 - 防潮 - 抗腐蝕 - 絕緣性能良好 - 可塑性高 - 容易加工，製造成本便宜，適合大量生產 | - 難於自然分解，並不環保 - 強度不足 - 易燃燒，不耐高溫 - 長時間曝曬在陽光下容易老化及脆裂 - 燃燒時會釋放有毒物質 - 在製造過程中使用的化學品對人體健康會造成損害 |

表9 塑膠產品的優點及缺點

塑膠主要分為熱固性塑膠和熱塑性塑膠兩類：

熱塑性塑膠產品

圖 26(a) 軟膠製品     (b) 盛載食物的發泡膠容器	    (c) 書包的帶子 - PP帶

(d) 尼龍繩球、魚絲、齒輪					  (e) 化學劑硬性軟膠

(f) PVC水喉						    (g) 亞加力招牌

熱固性塑膠產品

熱固性塑膠經過加熱及加壓工序，再進行化學轉變的工序後，冷卻凝固成為產品，這類塑膠的化學轉變是不可還原的，轉化過程只可進行一次，故成形後的產品即使再受熱也不可再還原。

圖 27 (a) 環氧樹脂			(b) 電木粉插座				(c) 水晶膠

(d) 木膠粉								(e) 科學瓷

1.5 專用詞彙

物料

| 天然物料 | Naturally-occurring materials | 鐵金屬 | Ferrous metal |
| --- | --- | --- | --- |
| 人工物料 | Man-made materials | 非鐵金屬 | Non-ferrous metal |
| 合成物料 | Synthetic materials | 合金 | Alloy |
| 複合物料 | Composite materials | 軟鋼 | Mild steel |
| 生物物料 | Biological materials | 不銹鋼 | Stainless steel |
| 木材 | Timber | 鋁 | Aluminium |
| 軟木 | Softwood | 紅銅 | Copper |
| 松木 | Pine | 黃銅 | Brass |
| 白楊木 | White Poplar | 青銅 | Bronze |
| 硬木 | Hardwood | 塑膠 | Plastics |
| 雜木 | Serayah | 熱塑性塑膠 | Thermoplastic |
| 柚木 | Teak | 熱固性塑膠 | Thermosetting plastic |
| 山樟 | San Cheong | 尼龍 | Nylon |
| 櫸木 | Beech | 亞加力膠 | Acrylic |
| 合成板 | Manufactured board | 發泡膠 | Expanded polystyrene |
| 夾板 | Plywood | PVC膠 | Polyvinyl chloride |
| 纖維板 | Fibreboard | 聚乙烯 | Polythene |

設計

| 設計程序 | Design process |
| --- | --- |
| 解難 | Problem solving |
| 處境 | Situation |
| 設計概要 | Design brief |
| 設計細則 | Specifications |
| 資料搜集 | Research |
| 解決方法 | Solution |
| 實踐 | Realization |
| 測試 | Testing |
| 評估 | Evaluation |

練習1A

物料資訊站

在互聯網上尋找一種物料的資料，然後把從網上得到的資料詳列於下列空位內：

有關網址位置：http://www.

有關機構名稱：

搜集的物料種類/名稱：

物料尺寸規格：

出產地：

物料外型：

(圖)

數量(訂購用)：

用途：

其他：

專題活動 - 設計與傳意(書帶扣)

專題活動指引

圖1.1 	古時利用書籃盛載書本

1.1 習作簡介

古時的書本是由竹簡做成，量多且重，攜帶並不方便，所以多數以馬車盛載。後來中國發明了紙張和印刷術，書本就成為紙張印刷品，可以用體積較小的容器盛載，例如書籃(圖1.1)，比以前輕鬆和方便得多。

現時大多數學生會使用背囊(圖1.2a)來攜帶大量的課本，而小量的課本可用手拿著，或是使用書帶扣(圖1.2b)把書本繫緊在一起。

圖1.2  (a) 背囊	 				   (b) 一些學生自行設計及製作的書帶扣

1.2 習作指引

- 處境

偉雄每天上學都要背負沉重的書包，令他走起路時顯得十分不便。所以每當考試或是上課當天不用攜帶太多課本時，他只要手拿著兩、三本課本，便感到輕鬆自在。為了方便攜帶少量課本，他便想親手設計和製作一個輕巧而別緻的書帶扣。

- 設計概要

設計及製作一個輕便而別緻的書帶扣，方便攜帶少量課本上學。

- 建議材料

- 鋁片 - 最大尺寸限制：75 mm(長)  50 mm(闊)  3 mm(厚)

- 書帶 - 最大尺寸限制：1,750 mm(長)  25 mm(闊)；材料必須是PP帶。

- 一般用於切削及表面處理的工具。

- 考慮因素

圖1.3  設計書帶扣時要考慮的因素

在設計及製作書帶扣時，應考慮下列問題：

- 外型是象形、幾何還是自由圖形？

- 作品的長度和闊度。

- 攜帶書本的數量。

- 書帶扣有多少條坑紋和每條坑紋的用處。

- 斜坑的角度。

- 坑位可否互相結合？

- 減少穿帶的時間。

- 選用噴油還是打磨拋光方法作表面處理。

- 減低使用書帶扣時被割損的危險。

- 建議時間

6教節 x 40分鐘 (共240分鐘)

- 製作步驟

- 設計書帶扣的外型及圖案。

- 利用電腦繪圖軟件設計書帶的外型

- 以咭紙製作書帶扣的模型，用以測試書帶扣的可行性。

- 如在測試時發現有問題便應改良設計。

- 利用鋁片製作書帶扣實物。

- 經過切削工序後，須對書帶扣進行表面處理工序。

- 最後測試書帶扣的實用性。

- 1.3設計過程

「設計」與「美術」最大的分別是兩者具有不同的創作角度。「美術」是從自己主觀的角度創作，不需理會別人的喜好與看法，完全是以自己作為創作的出發點，滿足自己的喜好。而設計多是從客觀的角度創作，對象多是使用者，或是一個環境，所以創作便要考慮及收集有關對象的資料，使設計出來的產品能滿足使用者或環境的要求。

「設計」是一個解難過程，透過思考創作實踐試驗，經改良後才正式生產製成品。

(a)	 處境

了解難題或需要。

(b) 設計概要

概略寫出設計的方向或解決難題的形式。

圖1.4 設計過程

(c)	 設計細則

以點列方式寫出設計的要求或限制。

(d)	 資料搜集

搜集有關設計的資料。市場若有類似的產品，我們可用相機拍下該產品的照片以便分折和比較。

活動 1.1：搜集書帶扣 巿面上有許多不同款式的書帶扣，外型美輪美奐，而各款書帶扣的扣法亦各有不同。試搜集三至五款不同類型的書帶扣的圖片或利用數碼相機記錄書帶扣的款式，以作參考。你可以從文具供應商的貨品介紹單張、互聯網、報章、雜誌等，或到文具店搜集有關的圖片或拍攝相片。 搜集所得的資料可留作設計報告之用。

(e)	 解決方法

包括：

初步意念：隨意將各可行性的設計記錄。

發展意念：集中思考較大可行性的設計。

最後決定：定出最後的設計及詳細的尺寸，並繪製工作圖。

活動 1.2：設計書帶扣外型 從搜集的過程中，了解巿面所出售書帶扣的設計，參考各款不同設計的利弊，然後設計個人的書帶扣外型草圖。

(f) 實踐

使用不同的物料製作實物，亦可以製作模型的方式表達自己的設計。

(g) 測試

測試製成品是否符合設計細則的要求。

(h)	 評估

評估製成品的優劣，並加以改良。若製成品未符合設計的要求，設計者便需找出問題的所在。若符合設計的要求，製成品可作正式的生產，設計程序便完結。

活動 1.3：製作及測試書帶扣 當完成設計書帶扣及製作實物前，可先利用咭紙製作一個模型，測驗設計的可行性。測試後，若發現問題便應進行設計品改良。

活動 1.4：製作書帶扣的材料 書帶扣可以由不同的材料所製造，例如：金屬、塑膠或咭紙，各種材料各有優劣，試比較各種材料所製造的書帶扣的優點及缺點，把結果填在下表中。 從以上比較的結果，你會選擇哪種材料製作書帶扣？_________________ 為什麼會選擇以材料？___________________________________________

1.4  設計報告

設計報告是一本記錄設計者創作的資料簿，這個報告可讓其他人明白設計者創作的過程，亦可根據報告做出同樣的製品。一份完整的設計報告包括以下的項目：

- 封面

封面可以用電腦繪製或徒手繪畫。上面須寫上姓名、班號、年份、校名及習作名稱。

- 目錄

報告須編上頁碼，並清楚列出各項目的頁數，方面查考。

- 處境

- 設計概要

- 設計細則

- 資料搜集

搜集相關的資料或現有的製成品，可用表列的方式作出比較分析。

- 解決方法

將初步意念及最後決定的草圖整理好，並加上用電腦繪製成的施工圖樣(包括投影圖、立體圖及零件圖)。

- 實踐

可用圖片記錄部分的製作過程。

- 測試

- 評估

用文字描述產品的優劣，並作出改良的建議。

活動 1.5：製作書帶扣的報告 設計報告是一份有關設計意念及製作的紀錄，當書帶扣的製作完成後，便可開始編寫報告，以記錄由資料搜集到完成製作書帶扣等各項步驟。 報告所包括的項目，可參考1.4中所述。

1.6  學生完成活動後應能掌握

- 了解設計過程的各項考慮因素

- 設計過程的步驟

- 選擇合適材料並製作一簡單書帶扣