Ｉ安全使用工具及儀器

相關知識

除了前兩冊教材介紹的工具和儀器以外，我們也會使用到一些測量儀器，這裏會介紹萬用錶和數據擷取裝置。

1. 萬用錶

萬用錶是一種多用途的電子測量儀器，一般包含電流錶(安培計)、電壓錶(伏特計)、電阻錶(歐姆計)等功能，所以也稱為三用表。萬用錶以指針(類比)和數字兩種形式顯示。

數字式萬用錶

指針(類比) 式萬用錶

a. 指針式電錶

N

S

指針式電錶內有一對磁極，磁極中間有一個可轉動的線圈繞在一個圓柱形的鐵芯上；線圈上附有指針，還有刻度指示數值。當有電流流經線圈時，它就會產生一個動力，這個動力與電流成正比例，指針就會指示出電流的大小了。電錶內加有電阻器與線圈串聯或並聯，以量度較大旳電流量、電壓值，再加上電池供電便可量度電阻值。

b. 數字式電錶

數字式電錶利用電子線路製造不同的阻抗，以適合不同的用途。

c. 比較

指針式電錶反應快，量度電流和電壓時不需用電，但使用前需先調校零位，對初學者最大的問題是難於閱讀。相對數字式電錶則任何使用者都可容易地閱讀。

數字式電錶作為伏特計，它有很高的輸入阻抗，特別有利於電子線路的電壓量度，因為這些線路的零件往往有很高阻值。

d. 安全使用

當使用在低電壓電路時，對使用者來說是相對安全的，但如果要量度220V市電或更高電壓的電路，對中學生來說是危險的，必須在老師的指導下才可進行，或最好不要嘗試接觸。

低電壓電路對使用者雖然不會做成危險，但如果在電路通電的情況下，以探針胡亂接觸，可能會做成短路，燒燬零件，應按老師的指導進行。

2. 數據擷取裝置

在大多數的系統中都不只應用到一項數據，這便需要使用到電腦，通過傳感器收集數據，分析數據，並保存和輸出已收集和分析的結果。數據記錄也意味著如何控制在電腦收集和分析數據。

使用合適的數據擷取裝置，便可以監測和快速地收集到大量而且精準的信息。可以收集的實例包括溫度、光的強度、聲音頻率和強度、振動時間和強度、電流，壓力和變化物質的狀態等。

把記錄直接傳送至終端機的
風速和濕度擷取裝置

把記錄存儲在記憶咭的
小型風速和温度擷取裝置

有了這些數據擷取裝置，便可以在適當的環境收集數據，清楚顯示數據、分析數據、瞭解情況、作出調節、預測未來….。

a. 方塊圖

類比推型感應器

數位型感應器

電腦

待偵測
的量
或事件

簡單的LCD顯示

電腦屏幕顯示

擷取與顯示功能方塊圖

測試溫度、光度、聲音強度、壓力等所使用的零件在之前的教材已經提及，這裏不作重複。

部分感應器，例如極限開關、溫度開關等為「數位型感應器」，它們的輸出信號為僅有高低電位兩種狀態的數位信號(digital signal)；其餘的部分感應器，例如移感測器（旋轉式的可變電阻）、溫度感測器（熱敏電阻）為「類比型感應器」，它們的輸出信號是與位移或溫度等物理量成正比關係的類比電壓信號(analog voltage signal)。

輸出數位電壓信號的
極限開關擷取裝置

輸出類比電壓信號的
氣壓擷取裝置

b. 應用例子

下圖是某學校的校園氣象站的網上顯示，它使用了各種數據擷取裝置，經電腦處理後，通過學校的網頁，向大眾發放學校所在地區的氣象數據。

II 應用一系列的機器以實施設計問題的方案

除了手工具和小型的電動工具外，一些較大型的機械可讓實施設計方案時來得更省時、準確和美觀。在中二的教材一丙裏我們已經介紹了車床，在這裡我們會介紹真空成形機和雷射切割機。

- 1. 車床

金工車床切削製成品	金工車床

車床切削製成品	木工車床製作的把手

從上圖的製成品，不難發現，它們全部都是圓形的。

- 2. 真空成形機

模具

吸塑成形製成品

真空成形是一個熱塑成形的過程。在進行真空成形的過程中，塑膠片會被加熱至指定的溫度，或「成形溫度」，並在單面模具之上進行拉伸吸塑。之後，便會在模具面和膠片之間抽取空氣形成真空狀態。

真空成形一般會於深度較淺的塑膠部件中進行。舉例而言，一塊薄板可被成形為堅硬的凹洞，以盛載藥物。另一方面，一些固定物件，例如公路標誌及防護罩，可由一塊較厚的板吸塑成形。

熱塑性塑料是真空成形的慣用材料。普遍的選擇包括耐高衝擊強度的聚苯乙烯片，按照模具的模樣，可模塑成不同形狀。

真空成形製品

真空成形機

使用真空成形機器時，應採取以下安全措施，以減低發生意外的風險︰

(一) 確保所有固定及聯鎖式防護裝置已準備就緒；

(二) 聯鎖式防護裝置開啟時，切勿使用正在操作中的機器；

(三) 聯鎖式防護裝置開啟時，要把發熱器轉回待機或後部位置。

- 3. 鐳射(激光)切割機

a. 原理

鐳射槍射出激光

高能量激光射向物料
達至切割、雕刻……等效果

經鏡片反射及聚焦

鐳射(激光)從鐳射管中射出高能量的光線，聚焦在面積非常小的點上，它的光能可以令物料(例如：塑膠、木材、金屬)產生極高的溫度，並快速地熔化和蒸發。這方法可以用來擊穿、切割和焊接金屬。

b. 鐳射切割

鐳射切割機把高功率鐳射對準切割目標材料。材料被熔化、燒掉或蒸發，形成切割邊緣有高質素加工面。由於半導體鐳射有較高效率的表現，因此日趨流行，但用來切割材料的鐳射仍以二氧化碳(CO2) 最為普及。

CO2激光機

鐳射切割製成品

c. 鐳射的其他用途

鐳射除了可以將工件作切割、焊接、快速成形、雕刻、打孔、蝕刻外，它還可以作金屬的熱處理及表面處理等。

而且科學家正研究它在醫學上的用途；例如用於做手術的切割，減少傷口的面積和加速復原，也正改善於矯視的手術。它也被科學家研究在能源及軍事上使用激光技術等項目上。

d. 安全

進行鐳射切割時，必須採取以下安全措施，以減低發生意外的風險︰

(一) 佩戴認可的護目鏡，以保護眼睛免受鐳射反射所燒傷；

(二) 切勿切割具高度反射性的表面，尤其是鏡片，以免鐳射反射而引致損傷；

(三) 保持易燃物遠離切割範圍，以免被鐳射點著；

(四) 確保有足夠的通風，以防鐳射切割機所產生的煙霧危害呼吸系統；

(五) 遵守製造商的安全程序，如關上機冚，防止觸電等。

III 專用詞彙

| 萬用表 |  | Multi-meter | 風速計 |  | Anemometer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 電流表/安培計 |  | Ammeter | 車床 |  | Lathe |
| 電壓表/伏特計 |  | Voltmeter | 真空成形 |  | Vacuum forming |
| 數據擷取 |  | Data logging | 鐳射/激光 |  | LASER |

IV 互動資訊

|  | 網 址 | 內 容 簡 介 |
| --- | --- | --- |
| 1. | https://www.youtube.com/watch?v=dnUcLSkfFD8&list=PLTZ4awCLR8qcmSbpIWWeT-FIdpO6zsNXr | 木工車床製造一個碗 |
| 2 | https://www.youtube.com/watch?v=sWDM7Ho3us8 | 自製迷你木工車床 |
| 3 | http://www.teepr.com/53899/ | 木工車床製一件可愛日本玩偶 |
| 4 | http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%BF%80%E5%85%89&variant=zh-tw | 激光 |
| 5 | http://www.oshc.org.hk/download/publishings/1/302/28.htm | 職業安全健康局 |
| 6 | http://zqfenglei.com.cn/CNf/383/385/index.html | 國內激光打標機公司 |
| 7 | www.ckylaser.com | 激光機種類 |

課後活動

【XX專訊】	2014年X月X日

今早10時許，XX中學的校工途經X樓1間特別室時，發現室內有煙冒出，即時通知校長，校方隨即按動警鐘並通知消防。當時特別室內無任何人，但校方為安全計，即時疏散全校數百名師生到操場。

消防員到場後將火救熄，初步調查無可疑，特別室內放置1部鐳射切割機，懷疑因機件故障，做成火警。

消防車到場戒備

該校校長表示，該鐳射切割機用了10年以上，主要用來切割亞加力膠片，供學生在課堂及課外活動使用。

以上為2014年的一則有關鐳射切割機意外新聞，試以兩人為一組，討論並寫出你們的答案。

1. 	發現意外的人做了甚麼正確反應？

____________________________________________________________________

2. 	校方疏散全校數百名師生到操場，影響了他們的正常上課。你們想學校是基於甚麼原因這樣做呢？

____________________________________________________________________

3. 	如果在事前做了甚麽？可以防止這次火警的發生呢。

____________________________________________________________________

4. 	學校的鐳射切割機主要用來切割甚麽材料？切割這種材料要留意些甚麽？

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

附錄：真空成形一個美觀的包裝盒

| - 先為產品做一套吸塑模： - 書帶扣模：5 mm膠片或夾板 - 書帶模：木塊 |  |
| --- | --- |
| - 將吸塑模放入吸塑機內。 |  |
| - 固定透明吸塑膠片於機上，並放下發熱器，使之受熱。 |  |
| - 當膠片焗軟後，可揭起發熱器，並扳動手柄將吸塑模頂上。 |  |
| - 開動抽真空裝置，使之吸塑成形。取模時先按掣吹氣，便會更容易脫模。 |  |

- 真空成形的注意事項。

- 模具不能上闊下窄，因為不能進行脫模。

- 模具的邊不宜太尖或鋒利，以免令膠片破裂。