相關知識

I結構及運動的簡單特性

在第一冊單元五，我們提到所有機械均由不同的部分組合而成，各部分均稱為機械元件，不論是簡單機械，還是由簡單機械所組成的複合機械，都可以傳動和控制運動。

但必須要有能量的輸入，經處理部分來控制運動，最後才有作功的輸出。

能量 (電能、機械能、風能、太陽能等)

| 輸 入 |  | 處 理 |  | 輸 出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

輸入部分通常與能量有密不可分的關係。

- 地球上的能量來源

地球上現時使用的能量來源可以分為非再生能源和再生能源兩大類。非再生能源是指存量有限，消耗了不能再循環使用的能源，例如：化石能源和鈾等。相反，再生能源是指取之不竭，用之不盡的能源，例如：太陽能、地熱、風力和潮汐等。
a. 非再生能源

化石能源（例如：煤炭、石油和天然氣）是人類現今使用最多的能源，亦有著被過分開採的危機。煤炭、石油和天然氣等化石能源都是由遠古動植物轉變而成，所以存量有限；但自從工業革命以來，人類使用的化石能源不斷增加，有科學家估計只要再經數十至一百年就會耗盡，到時便可能會出現能源危機了。

地球上的一些物質會不斷從原子核中放射出一些微細的粒子或射線，這些物質稱

為放射性物質。假如將這些物質的原子核適當地分裂或聚合，便會產生核裂變或核聚變的過程，並同時產生極多的能量，這種能量便稱為核能。鄰近香港的大亞灣核電廠便利用核能發電，它從核反應堆芯中釋放出大量的熱能，然後將水變成蒸汽，再推動發電機產生電力。核能有它的優點，但它的危險性亦很高。

大亞灣核電廠

b. 再生能源

地球上的再生能源多轉化自太陽和月亮，所以它們亦可以稱為外來能源。應用外來能源的方法可以分為直接轉化和間接轉化兩種。

2. 能量的轉化

(a) 直接轉化

我們可以利用太陽能吸收板和太陽能電池來應用太陽能。這兩種方法均直接將太陽能轉換為有用的能量，所以稱為直接轉化方法。例如：在屋頂上安裝太陽板吸收太陽能，令流經屋頂水管內的水受熱，便可以利用太陽能節省將水加熱的能量。

太陽能熱水系統

太陽能模型車

太陽能電池可以將太陽能直接轉換成電能，可以用來操作各種電力器具。例如：太陽能計算機和太陽能模型車等。

太陽能計算機

(b) 間接轉化

太陽會引致地球的風和雨，所以風能和水力能均由太陽能轉變而成。潮汐主要由月球的引力所引致，所以潮汐能的來源便是月球。所以，當我們使用太陽能、風能、水力能和潮汐能時，便是間接應用外來的能源。

陽光令地球的溫度升高，不同地區的溫度差別引致空氣對流，空氣流動而形成風。風力可推動風車，把風能轉化為機械能或電力。下圖(a) (b)顯示產生機械能的傳統風車和產生電能的現代風力發電機。

(b) 現代風力發電機

(a) 傳統風車

陽光將地球表面的水蒸發，成為雲再變成雨水。落在高處的雨水便擁有較大的位能，這能量間接來自太陽能。水力發電是先利用高處的水庫來貯水，然後大量流向下的水就可以推動渦輪發電機，將水力能轉換為電能。

潮汐發電便是利用潮漲和潮退所形成的差別來發電。在海灣興建圍堤，海水在潮漲時經圍堤下的管道流入儲水池。潮退時，海水通過管道流出大海，推動渦輪發電機來發電。

利用水力發電

利用潮汐發電

3. 能源的選擇及使用

- 各種能源的優點及缺點

| 能 源 | 優 點 | 缺 點 |
| --- | --- | --- |
| 煤 | - 容易轉換成熱能。 - 安全，容易運送。 | - 開採時危險性高。 - 燃燒煤會造成空氣污染。 |
| 石油 | - 容易開採及提煉。 - 產品總類多。 | - 石油及其產品會造成空氣污染。 - 石油蘊藏量不多，供應易受政不穩影響。 |
| 天然氣 | - 容易運送。 - 不會對環境造成污染。 | - 產量及蘊藏量不多。 |
| 核能 | - 只需少量的原料便可產生大量的熱能。 - 產生熱能成本單位較便宜。 | - 含有高輻射的核廢料能破壞環境及對生物有害。 - 危險性高。 |
| 太陽能 | - 安全性高。 - 取之不盡。 - 建造設施成本低。 | - 熱效率低。 - 要有陽光的日子才可以收集。 |

| 風力能 | - 不會製造污染。 - 只要有風便可發電。 | - 通常風速必須在每小時11公里或以上才可發電。 - 變化的風速會影響風能的穩定性。 |
| --- | --- | --- |
| 水力能/潮汐能 | - 可重複使用及取之不盡。 - 能量轉換效率高。 | - 堤壩建築費高及難找合適的地興建。 - 興建堤壩會破壞環境。 |

每種能源的優點和缺點

不同的能源，經過轉化過程，產生相同的能量，亦可達到相同的結果，例如：大部分能源可以經過轉化為電能後，令燈飾光亮。

市區的街燈使用市電電源	使用太陽能的街燈

風力發電	燃煤發電

課堂討論 :

試以兩人為一組，討論後回答下面的問題。

上圖示一模型車的能源及驅動部分。試指出它的:

輸入能源是 : ______________________________________________________________

這種能源的優點是 : ________________________________________________________

為甚麼要將能源被轉化 : ____________________________________________________

這能源驅動了 : ____________________________________________________________

經過的處理是 : ____________________________________________________________

這種處理的目的是 : ________________________________________________________

輸出的是 : _____________________________________________________________________

II 應用機械結構裝置傳動及控制運動

在第一冊單元五，我們介紹了幾種常用機械，這裏多介紹幾種。

(a) 凸輪及隨動件

凸輪是一種特殊形狀的扁平輪子，它主要用來將旋轉運動轉換成隨動件的往復運動。隨動件可以靠外力(例如本身重量或彈簧的作用力)來保持與凸輪永遠接觸。

一個凸輪的操作原理是當該凸輪旋轉時，隨動件上下運動，便可以控制汽車引擎中的氣閥開啟和關閉。

凸輪

從動件

輸入

輸出

汽車引擎的凸輪軸

凸輪有許多不同的形狀和功用。

| 凸輪例子 | 梨形凸輪 | 偏心凸輪 | 心形凸輪 |
| --- | --- | --- | --- |
| 結構圖 |  |  |  |
| 功用 | 控制氣閥和活塞 | 控制蒸汽機的蒸汽閥 | 控制衣車的線軸 |

凸輪

引擎內利用凸輪控制閥門的開關

凸輪

常見凸輪的例子

有些凸輪會有與別不同的形狀，例如：

| 凸輪例子 | 線性凸輪 | 圓柱凸輪 |
| --- | --- | --- |
| 結構圖 |  |  |
| 功用 | 控制自動鋸切機器 | 引導衣車的螺絲牙 |

特殊凸輪的例子

(b) 棘輪和棘爪

棘輪和棘爪可以用來防止轉軸作反方向的運動。右圖示一組棘輪和棘爪，當棘輪順時針旋轉時，棘爪便會讓每一棘齒通過。但假如棘輪反方向旋轉，棘爪會卡入棘齒的底部，令棘輪不能再轉動。例如排球網柱上把球網拉直的棘輪機構便是一個常見的例子。

棘輪和棘爪

手煞車的棘輪機構的凸輪軸

汽車手煞車系統亦應用了棘輪和棘爪。手煞車系統主要用來防止汽車停泊時意外溜動，它利用制動手柄來拉緊鋼纜，然後鎖緊車輪。拉緊制動手柄時，棘爪卡入棘輪內，將手柄鎖在任何選定的位置，彈簧頂壓著簧鈕。按下簧鈕，棘爪便與棘輪分開，制動手柄便可以隨意移動。

簧鈕

彈簧

放鬆制動手柄

拉緊制動手柄

在中一的教材我們已經介紹過齒輪，在這裡多介紹兩種。

(c) 齒輪和齒條

當兩隻相接的齒輪中的一隻的齒被拉直後，便變成齒條。它可以把旋轉的動作變成線的動作。例如轉動車床的手柄，便可以使整個床裙和刀座左右移動。

齒輪

齒條

輸入

輸出

(d) 蝸桿和蝸輪

當需要從動的軸以很慢的相對速度轉動，蝸桿齒輪便用得著了。蝸桿轉一轉時，相接的齒輪只旋動了一隻齒的角度。

蝸桿

輸入1轉

輸出1齒

蝸輪

蝸桿推動28齒的正齒輪，蝸桿轉動28轉，
正齒輪才動1轉

蝸桿，加上重複使用小齒輪推動大齒輪，可做到馬達轉動幾千轉，輸出桿才轉動1轉

軸承

(e) 軸承及潤滑

所有機械的轉動和移動都面對摩擦力這個不利條件，摩擦力會令機械的移動部份不能順暢地運行甚至引致磨損，例如：摩擦力會影響齒輪或滑輪的轉動和滑動件的移動。

i. 軸承

為了進一步減少摩擦力，和使運轉更暢順和穩定，可以加上軸承。它可以固定、承托及引導機器內旋轉軸或滑行組件。

滾珠軸承使抽風扇
能高速穩定地旋轉

滾動軸承可以減少旋轉軸在轉動時產生的摩擦力，例子有襯套(套桶)軸承、滾珠軸承、滾子軸承等。滾珠軸承利用圓珠作為固定元件與轉動元件的中介物，常見例子有鐵閘底部的活動部份。滾子軸承則用圓柱來代替圓珠。軸承應定期加上潤滑油，以減低摩擦力，令轉動更為順暢。

滾珠軸承

中一四足玩具

襯套軸承

滾子軸承

軸與箱之間加入
銅圈作為軸承

中一機械寵物
使用的齒輪箱

ii. 潤滑劑

加上
潤滑劑

潤滑劑可以減低機械的摩擦力。潤滑劑主要可以分為液態(例如：機油)和糊狀(例如：雪油或油脂)兩種。

潤滑劑

液態潤滑劑的黏度較低，適用於轉速較快的機械組件或承受壓力較小的環境，例如：小型馬達。糊狀潤滑劑的黏度較高，適用於工作溫度較高的機械組件，例如：齒輪組。

III 專用詞彙

| 再生能源 |  | Renewable Energy | 凸輪 |  | Cam |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非再生能源 |  | Non-renewable Energy | 從動件 |  | Follower |
| 化石能源 |  | Fossil Energy | 梨形凸輪 |  | Pear-shaped cam |
| 能量的轉化 |  | Energy conversion | 偏心凸輪 |  | Eccentric cam |
| 太陽能 |  | Solar energy | 線性凸輪 |  | Linear cam |
| 風力能 |  | Wind energy | 圓柱凸輪 |  | Cylindrical cam |
| 水力發電 |  | Hydropower | 棘輪和棘爪 |  | Ratchet and pawl |
| 潮汐發電 |  | Tidal power | 齒輪和齒條 |  | Rack and pinion |
|  |  |  | 蝸桿和蝸輪 |  | Worm and wheel |
|  |  |  | 軸承 |  | Bearing |
|  |  |  | 潤滑劑 |  | Lubricants |

IV互動資訊

|  | 網 址 | 內 容 簡 介 |
| --- | --- | --- |
| 1. | https://www.youtube.com/watch?v=tQROmnU_pAE | 凸輪及棘輪和棘爪 |
| 2. | https://www.youtube.com/watch?v=bAL_nWjuhOI | 單車輪的棘輪 |
| 3. | https://www.youtube.com/watch?v=5qBJzyLeCQU | 軸承在古時和現今的使用 |
| 4. | http://baike.baidu.com/view/5545.htm http://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%BD%B4%E6%89%BF | 軸承 |
| 5. | https://www.youtube.com/watch?v=aqB8hflHvwU https://www.youtube.com/watch?v=jmvqN3M1OoI | 橡筋驅動車船 |
| 6 | http://www.tamiya.com/english/products/72008_4speedwormgear/index.htm | 齒輪箱 |

課堂練習

1. 	i) 以硬咭紙，做出右圖所示的右圖的梨形凸輪及偏心凸輪的模型。

ii) 以手慢慢轉動凸輪，在模型上和下圖，
以M指示從動件升上最高點時，與凸輪的接觸點。
以m指示從動件下降至最高點時，與凸輪的接觸點

梨形凸輪	偏心凸輪

- 梨形凸輪用了幾分之幾轉讓從動件上升？

幾分之幾轉讓從動件下降？

上升用了________________轉，下降用了________________轉。

- 當詳細觀察時，會發覺….
當梨形凸輪的右圖以較粗綠色線指示部分接觸從動件時，從動件其實沒有升或降。
偏心凸輪中的從動件則不停升降。

| i) 試設計一個以3/4轉不停上升， 1/4轉不停下降的凸輪。 | ii) 試設計一個以9/10轉 不停上升，1/10轉突然下降的凸輪。 |
| --- | --- |

課後練習

右圖為一個時間掣的正面和反面。

接著我們會把它拆開，看看內部的結構。

移開面蓋

移開

控制盤

電阻器

線圈

從動件

L形連桿

微動開關

- 試在圖中指出以下各部分，並說出它們在這件儀器中的功用。

| 零 件 | 功 用 |
| --- | --- |
| 螺絲 |  |
| 電阻器 | 把電壓降低，以配合線圈 |
| 線圈 | 把電力轉化為磁場，推動帶磁石的齒輪 |
| 蝸桿及蝸齒 |  |
| 複合齒輪 |  |
| 可由使用者調校凸起位置的凸輪 |  |
| 從動件 L形連桿 微動開關 | 從動件碰到凸輪的凸起部分時會升起(在這裏是橫放，所以向右移動)，經L形連桿傳動至微動開關，截斷或打開電源。 |

2. 與電子式的時間掣比較，這個機械式的時間制，有甚麼優點和缺點？

優點:

缺點:

專題活動指引

專題活動–太陽能車模型

1. 目的

學生透過對物料及資源、結構和機械結構 和 工具及儀器的認識及應用，設計及製作一輛太陽能車模型。

2. 學生完成設計習作後應能掌握

- 了解及選取合適的材料及資源；

- 了解及運用簡單結構和機械結構；

- 了解及利用工具及儀器。

- 整合科技技術的能力

3. 處境

應用可再生能源設計暨競技大賽http://www.hk-tree.org/ 自2006年起，舉辦了太陽能模型車大賽、（手搖發電機）超級電容模型車大賽、手搖發電機智能機械模型車挑戰賽和風車發電設計大賽等。這個專題活動參考它的太陽能模型車大賽，讓同學設計和製造一輛太陽能車模型。

4. 設計大綱

設計及製作一輛太陽能車模型，它必須使用所提供的太陽能板來吸取能源，推動所提供的馬達。使太陽能車模型完成指定的任務。

分組: 以三人為一組

組員姓名：

（1）：_________________（   ）		（2）：_________________（   ）

（3）：_________________（   ）

5. 建議時間

12堂 (共480分鐘)

6. 所需物料

1. 太陽能板： 約 3V 0.7W，在正常的太陽光下，可輸出約3V 230mA左右的電流。

2. 電動機： 工作電壓3V，24 mm(直徑) x 12 mm

3. 齒輪套裝共13款

4. 學生自選及自備材料、接合材料、機械結構…等

(如學校有真空吸塑機、鐳射切割機…等，可讓同學使用製造需件)

7. 比賽項目

- 最快跑完賽的速度賽;

模型車的最大尺寸為 120毫米(闊)、120毫米(高)、180毫米(長)。

賽道有效長度約 5米，闊約134毫米

- 最佳外形及設計;

設有最佳設計獎，以獎勵一些具有創意、美觀和採用環保材料裝飾的模型設計，同學們也可在這方面下點心機和心思。

8. 活動內容

a. 考慮因素

在設計及製作結構動力模型時，應考慮下列問題：

- 如何讓機械得到最大動力？

- 如何增加速度？

- 如何減少整體重量？

- 如何減少阻力？

- 構架可採用甚麼材料和結構？

- 各部分如何接合？

- 賽道對太陽能可能做成的影響。

b. 製作步驟

- 設計和製作試驗用車架。

- 設計和裝上試驗用車軸和車輪。

- 設計和在試驗位置裝上馬達和機械結構組。

- 裝上和結連太陽能板。

- 測試。

- 再循以上5步，反覆改良和測試。

- 配上吸引的外型。

c. 製作設計報告

- 以草圖形式記錄每個意念，並選擇其中一個較好的設計。

- 記錄每次的設計和製作模型，改良的部分和目的，測試後的結果，是否達到改良的目的。

- 利用實驗引證設計的基本條件，例如模型車的動力、重量、阻力、速度、機動能力、容易使用程度、美觀程度、安全程度等是否達到設計習作的要求。

- 選擇最後意念後，將所有尺寸詳細標示，按比例繪畫生產圖。

- 指出成功和失敗的反思，限制和進行這活動的得失。

參考資料:

### 1. 資料搜集

- 應用可再生能源設計暨競技大賽

http://www.hk-tree.org/

- 外地太陽能車比賽

https://www.youtube.com/watch?v=_U10D_E6Q_M&list=UUgOC1UkxovsiArqAPh9SStw

- 香港可再生能源網

http://re.emsd.gov.hk/tc_chi/gen/educational/edu_local.html

附件1 : 2011年 太陽能模型車網上工作坊

(資料由香港電子科技教育學會潘老師提供，歡迎參考及引用作非牟利教育用途，引用時請註明出處) 第一次更新日期：2011年2月25日 (加入初賽人工照明太陽能模型車賽道橫截面圖) 第二次更新日期：2011年2月28日 (紅色為更新部份)

### A) 賽規撮要

在製作比賽用的太陽能模型車之前首先要詳細閱讀規格和比賽規則，才可設計及製作出表現最佳的模型車，及避免因為不符合比賽規則而被取消資格。

以下是賽規的撮要：

1) 	初賽在設有人工照明的賽道上進行比賽，賽道有效長度約 6.5米，闊約134毫米，設起跑閘和觸碰感應終點閘，以電子計時器記錄時間，最快的 24 隊獲決賽資格。人工照明採用 150W 熱熾電燈泡，設於跑道正上方，各燈泡距離約 200毫米，燈泡與地面空間距離約 130毫米。

2) 	決賽在陽光照明的賽道上進行比賽，賽道有效長度長約 10.7米，闊約 134毫米，設起跑閘和觸碰感應終點閘，以電子計時器記錄時間，設冠、亞、季、優異和最佳設計獎。

3) 	模型車的最大尺寸為 120毫米(闊)、120毫米(高)、180毫米(長)。

4) 	模型車必須使用大會供應的太陽能板驅動，電動機和齒輪組可以自選，車身主要部份必須自行設計和製造，不同隊伍不能使用設計相同的車身，車輪及車軸可自行製作或選配成品。車身須預留 20毫米 乘 20毫米 空間給大會貼上識別貼紙。

### B) 太陽能模型車結構基本認識

1) 模型車基本組件

- 太陽能板

- 電動機

- 齒輪組

- 車架及車身

- 輪軸、軸承及車輪

- 車側導輪

2) 模型車設計參考例子

| 木製車架 - 可看到電動機、 輪軸和車輪 | 木製車架 底部 - 可看到齒輪組、 輪軸、軸承、車輪、車側導輪支架 |
| --- | --- |
| 完整的太陽能模型車 – 以瓦通膠板作車架 | 電動機及齒輪組的安裝法之一 |
| 亞加力膠車架 - 車頭兩側裝了導輪 | 珍珠膠板車架 |

3) 賽道參考圖片

| 賽道終點電子計時觸碰感應閘 | 模型車抵達終點時會碰撞電子計時 觸碰感應閘 |
| --- | --- |

4) 大會供應的太陽能板、電動機及齒輪參考圖片

| 大會指定太陽能板 - 約3V 0.7W 101 毫米 乘 57毫米 | 大會供應的電動機 - 24 毫米(直徑) 12 毫米(厚) 軸長 11毫米 |
| --- | --- |

端面齒輪

36T x 10T  28T x 10T　28T

小齒輪

12T　10T　8T

蝸桿

6mm x 6mm

雙正齒輪

52T x 10T

雙正齒輪

28T x 10T 28T x 8T

正齒輪

36T

正齒輪

36T  24T

大會供應的齒輪套裝共13款

C) 模型車設計及製作要點

1) 車架及車身設計及製作要點

車架可採用任何物料，要點是物料質量要輕及足夠堅固，容易加工及即場維修。車身兩側最好能加裝導輪，防止車輪因碰到賽道兩側的圍欄而阻礙前進。

2) 太陽能板

必須採用大會供應的太陽能板，要穩固地安裝在車身上，最好能調較高度和角度以取得最多的光量(初賽時是人工光源，決賽時是太陽光)。太陽能板的規格約 3V 0.7W，在正常的太陽光下，可輸出約3V 230mA左右的電流。可安裝收集光源的裝置例如反射鏡，聚光鏡等，但要注意最終效果是否理想。

3) 電動機

一般可採用大會供應的電動機，其效能不差。若自選電動機的話，要注意其工作電壓要在3 V左右，起動扭力要足夠而起動電流需求要越低越好。要選擇正常轉速不要太高的、扭力和輸出功率足夠的品種，才能有效配合太陽能板的電力輸出特性。

4) 齒輪組、車軸、軸承及車輪

太陽能板供應的電力不多，因此電動機輸出的功率有限。齒輪數量要越少越好，以減少不必要的摩擦損耗。前後車軸的安裝要平行，確保車子能保持直線前進。軸承要順滑，摩擦力越少越好。車輪大小要配合齒輪比和電動機的輸出扭力和功率特性，以得到整體最好的效能，即起動力、加速能力和極速之間取得最好的平衡，用最短的時間跑畢指定的路程。

5) 最佳設計

比賽除了比拼速度外，也設有最佳設計獎，以獎勵一些具有創意、美觀和採用環保材料裝飾的模型車設計，同學們也可在這方面下點心機和心思。

6) 結論

要設計及製作一部優良的太陽能模型車去勝出速度比拼並不容易，各個部份的設計及製作要互相配合才能發揮得到最大的效能。同學們除了有良好的知識和技術外，還要有勇於創新、嘗試和求證的精神。隊員間也需要分工合作，互補長短才可獲得更大的成果。最後一點，比賽成敗並不是唯一的目標，在參賽過程中所學到的知識、技術、解決困難的經驗和團隊合作精神會對參賽者的個人成長有很大的裨益。

D) 初賽人工照明太陽能模型車賽道橫截面圖 (附尺寸)

賽道闊 134 mm，太陽能模型車最大寬度限制 120 mm， 燈泡底部至賽道表面 130mm，太陽能模型車最大高度限制 120 mm