相關知識

- I 物料接合

一件器具通常會包括多個不同的組件，它們都需要接合起來。組件的接合方法可以分為永久接合和半永久接合兩大類。

接合方法

- 永久接合法

永久接合是指組件接合後難以分開，有固定形狀但不能活動，假如再分開時就會破壞接合組件。永久接合法有許多種類，例如：金屬焊接。永久接合法包括：電弧焊接、氣體焊接、軟焊、硬焊、鉚釘、拉釘、接縫法和黏接等。

(a) 軟焊

(b) 軟焊

(a) 軟焊焊料：錫線

軟焊是利用高溫來把焊料(例如：錫)熔解在工件上，成為焊接接頭。它是電子電路的常用永久接合方法，只須用高熱的電烙鐵來把錫線熔解在電線接口上。操作時通常會加入焊接劑(例如：松脂)。焊接劑可以溶解金屬表面的氧化物、令溶解的焊料流動到須要焊接的地方和清理工件的表面。

進行軟焊時必須遵守下列安全措施：

- 工作時應戴上安全手套。

- 切勿接觸帶有腐蝕性的焊接劑。

- 小心使用焊咀，避免燙傷。

- 工作時必須保持室內空氣流通。

# 電子電路板

切勿在工作範圍內放置易燃物體。

- (b)	硬焊

# 硬焊是利用合金來焊接金屬的方法，效果比軟焊更牢固，一般應用於鋼製工件上。分為銀焊和銅焊。焊接時會加入焊劑(例如:硼砂)，它不但能夠防止氧化物的形成及分解，以免阻礙焊接的進行。

# 硬焊過程所需要的高溫是靠焊爐的焊槍提供。焊槍將混合後的燃燒氣體及加壓空氣一同燃燒，便能提供足能的熱力。

| # 硬焊名稱 | # 焊 料 | # 焊 料 熔 點 | # 特 點 |
| --- | --- | --- | --- |
| # 銀焊 | # 銀焊料 # (銅+鋅+銀) | # 熔點較低(600℃~630℃) | # 焊接效果牢固，因常應用在飾物的精細結構，故此所需溫度較低。 |
| # 銅焊 | # 銅焊料 # (銅+鋅) | # 熔點較高(850℃~950℃) | # 常應用於工業上的鋼製工件，如鑲嵌於車刀前端的碳化刀尖。 |

| - (c) 電孤焊接 # 焊接的成品 電弧焊接是使用電弧放電時產生的熱量，來熔化焊枝和金屬材料，而達到金屬與金屬之間的永久性接合方法。在兩電極間的氧體介質中，強烈而持久放電的現象稱為電弧。它能產生高熱(約6000℃)，同時產生強烈的紫外光。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| - (d) 氣體焊接 # 氣焊通常使用氧和乙炔的混合氣體，產生燃燒火焰來加熱被焊的工件和焊料，使它們熔化在一起，冷卻凝固後便形成連接的焊料。 |  |  |

- (e)	鉚釘

鉚接是利用鉚釘將兩件或以上的工件接合在一起，它有不同的種類。鉚釘的用途非常廣泛，例如：汽車、飛機、輪船的金屬外殼均會應用鉚釘來接合。

- 鉚釘的種類

# (b) 鉚釘的應用例子–飛機外殼

# 鉚接的工序非常簡單，現以圓頭鉚釘的接合為例子來說明。先將兩件工件夾持在一起並鑽孔，再用平銼清除鑽孔邊的利屑。將合適的長度的鉚釘安放在工件的孔中，然後用鉚釘套把兩件工件壓平，然後用鎚將工件緊貼。最後，用鎚沿釘的四周敲打以產生小圓頂。

- (f) 拉釘

拉釘的原理與鉚釘相似，但操作更方便，只須要拉釘槍和拉釘。打開拉釘槍，換上適當的夾頭，然後插入拉釘。將拉釘的另一端放進工件的孔內。把拉釘槍的兩個手柄用力合起，直至拉釘中間的鋼針折斷為止。放開手柄取出夾頭內的鋼針。

拉釘固定鋁窗

拉釘槍

拉釘

拉釘程序

- (g) 接縫法

# 接縫法是把物料的邊沿接合在一起。例如：把金屬薄片屈摺互疊，並加焊錫連接。接縫法可以用來接合兩塊金屬薄片。

- (h) 黏接

# 黏接是利用黏合劑將物料黏合在一起，大部分固體均可以黏合，包括：木材、塑膠和金屬等。黏合劑的種類繁多，包括有：萬能膠、速乾膠及哥羅芳等。黏合劑通常都有較大的剪力，但拉力較弱，故此受拉時容易剝離。

速乾膠和拉釘

熱熔膠槍

速乾膠

- 半永久接合法

半永久接合是指組件接合後容易分開，有固定形狀。半永久接合法包括有螺紋扣接法、裝拆扣件等。

- (a)	螺紋扣接法

# (a)	機械螺絲					(b) 固定螺絲

# (c) 鋼牙螺絲							(d) 錨式拉爆螺絲

螺紋的例子

# 螺絲加上絲帽固定後，中間部分仍可擺動

螺絲固定的電插蘇可隨時裝拆維修

螺絲應用的例子

# 螺紋扣接法是利用螺絲來接合工件。當螺紋旋動時，螺紋斜面會產生非常大的壓力，將兩件或以上的工件夾緊。這方法可以用來接合大部分物料，包括：金屬、木材和塑膠等。螺紋扣接法可以用來接合不同的物料，例如：將塑膠片接到木材上。螺紋扣接法使用的零件有許多種類，下表列出一些例子。

| # 螺紋零件 | # 用 途 |
| --- | --- |
| # 木螺絲 | # 用來收緊兩件木製品。 |
| # 機器螺絲 | # 一種被廣泛使用的螺絲，螺絲桿的全身均有螺紋。 |
| # 機器螺栓 | # 主要用在扣接較大型及較厚的工件上。使用時將螺栓穿過兩件或以上的工件的圓孔，然後以螺帽收緊。 |
| # 固定螺絲 | # 用來固定兩件工件，如固定齒輪，螺旋漿或其他類似的轉軸上的附件。 |
| # 螺柱 | # 一條兩端均有螺紋或全桿都有螺紋的圓桿。 |
| # 鋼牙螺絲 | # 透過本身堅固和鋒利的螺齒，擠壓工件並自製螺紋，因此適用在薄金屬的扣接。 |
| # 錨式螺絲 | # 用途：在天花板牆上懸掛較重物件時使用的一種螺絲組合。 # 常用有拉爆螺絲和推爆螺絲兩種。 |

一些螺紋零件的例子及其用途

# (a) 不同的墊圈      (b翼形螺帽   (c) 帽形螺帽   (d) 機器螺栓及螺帽

一些螺紋零件的輔助配件

錨式螺絲把喉碼固定在大廈外牆

螺栓及螺帽收緊喉碼，
固定水管

# 使用螺紋零件時，有時會需要使用一些輔助配件，下表列出它們的功用。

| # 輔助配件 | # 用 途 |
| --- | --- |
| # 墊圈 | # 是用來避免在收緊螺絲頭或螺絲帽時，在工件表面造成磨擦痕跡。 |
| # 螺帽 | # 主要功用是配合機器螺絲，以達到在旋動時彼此楔合夾緊的作用。 |
| # 帽形螺帽 | # 有美觀修飾和安全的作用。 |
| # 翼形螺帽 | # 用於需經常拆卸或調整的部份。 |

一些螺紋零件的輔助配件

- (b)	裝拆扣件

# 裝拆扣件是一種特別設計的扣接方法，特別適合用於傢俬組合，例如：茶几、音響櫃、衣櫃、床、椅、鞋櫃、餐桌等。這種接合方法令組件容易裝嵌及拆卸，方便運輸及貯藏，損壞的部分容易更換，使生產成本減低。裝拆扣件包括有凸輪式扣件、內鎖式扣件和螺紋式扣件等。

裝拆式螺絲扣件

組合傢具－使用裝拆扣件

| # 扣件名稱 | # 特 點 |
| --- | --- |
| # 凸輪式扣件 | # 裝拆時可用螺絲批扭動偏心外殼便可，多用於較高級的傢俬。 |
| # 內鎖式扣件 | # 適宜應用於內部的結構，不宜外露。 |
| # 螺紋式扣件 | # 常用於木屑壓合板製成的廉宜傢俬。 |

裝拆扣件的特點

凸輪式扣件－用於組合傢具

- (c)	其他繫緊裝置

除了以上外，還有因應需要而設計和使用的繫緊裝置。以下為部分例子。

1.	一面為勾，而另一面為圈，做成可隨時互相連結的鐵馬。

2	帶的一面是一個勾，柱的一面是一個圈，做成可隨時互相連結，協助排隊的帶。

3.	「魔術貼」的一面有很多小勾，而另一面有很多小圈，可以多次裝拆，亦方便調節鬆緊和位置。

4. 	不同設計和強度的紥帶和索帶。

- II 製造過程的設備

除了單件或極少量的生產外，產品製造都需要使用特定功能的生產設備，以下是我們身邊一些常見物品的生產方法及設備:

| 製造過程 | 概 念 / 原 理 | 製 成 品 |
| --- | --- | --- |
| 砂型鑄造 |  |  |
| 塑料注射成形 |  |  |
| 真空成形和 吹塑成形 |  |  |
| 屈曲 |  |  |

| 擠壓, 拉製和滾壓 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 壓縮鑄造法 |  |  |
| 層壓和蒸汽屈曲木材 |  |  |

- III 物料表面處理

物料表面處理是指將物料的表面加工，使物料美觀、耐用，使用時更安全。例如：木材切削後宜將表面打磨，以減少木刺傷手部的機會。進行表面處理時，通常會先將表面平整，然後再在表面覆蓋保護物質。

1.	表面平整

將粗糙或凹凸不平的物料表面變成平坦和光滑的過程，稱為表面平整。不同物料往往有不同的表面平整方法。

- (a) 金屬

金屬在切削(例如：鑽孔)後往往會產生凸凹不平的表面或利屑，可以用手銼來銼平。鑄造金屬工件時，澆口往往會有多出的物料，可以用鋸削去多餘部分，然後再用手銼來銼平。砂紙亦常使用於去除利屑和小平面的平整。

- (b)	木材

實木的表面往往凹凸不平，並帶有木節，可以先用滑鉋把木面鉋平。然後用刮片刮削木節，最後用砂紙或砂紙磨機打磨至光滑。夾板的表面通常已蓋上了薄木皮，所以只需要用砂紙打磨。木材在切削(例如：鋸斷)後往往會產生凹凸不平的表面或木刺，可以用滑鉋把木面鉋平或手銼來銼平。

假如木材表面有罅隙或小孔，可以先用填隙料填補，然後再打磨光滑。這方法也適用於裂縫、釘孔和接合處的罅隙。

- (c) 塑膠

塑膠在模塑時通常會留有多餘部分，在切削時會亦留有凹凸不平的邊緣，可以先用刮刀或銼把邊緣刮去或銼平。塑膠在加工時可能會留下刮花痕跡，可以用水磨砂紙由粗至幼地把表面打磨平滑。如果使用磨輪來打磨塑膠，宜選用較軟的物料。

2.	表面覆蓋

物料表面平整後還可能會容易受損，例如：鐵器表面容易生銹、木材表面容易刮花等。如果要美化物料表面和令表面更耐用，可以在表面覆蓋上合適的保護物質。表面覆蓋的方法有許多種類，包括電鍍、浸鍍、油漆、塑膜、臘與保護膜、薄木皮鑲合法和瓷漆等。

- (a)	電鍍

電鍍是工業上常用的金屬覆蓋方法，它的操作原理是利用電解來將電鍍金屬覆蓋在金屬工件的表面上。電鍍材料通常會選取較堅硬耐磨、色澤光亮和不易氧化的金屬，常用的電鍍金屬有：鎳、銅、鉻、鎘、銀、金等。所以，經電鍍處理的金屬表面會較光亮和堅硬。

在工業上，通常會使用電鍍生產線來進行大量電鍍加工。為保證鍍膜能牢固地覆蓋在工件上。

電鍍生產線外觀

- (b)	浸鍍

浸鍍是將金屬覆蓋在金屬工件的表面上，但它毋須電解，所以與電鍍並不相同。浸鍍的其中一種用途是在鋼板表面鍍上鋅，以防氧化銹蝕。

鍍鋅鋼板

浸鍍通常使用低熔點的金屬，例如：錫、鋅、鉛、鋁和一些合金。由於浸鍍所形成的金屬層一般較厚，所以能夠在腐蝕的環境中長時間使用，例如：鍍鋅鋼板（俗稱鉛水片）和水管等。

事前預備 : 除了前面提及的表面平整外，電鍍和浸鍍前還需

- 除去塵埃及碎屑

- 以化學劑除去工件表面的油脂和氧化物

- 以清水洗淨

- 除濕

- (c) 油漆

油漆是一種常用的物料表面覆蓋方法，用來美化和保護金屬、木材等物料。油漆在物料表面乾後會形成保護膜，可以有效地阻隔空氣與物料表面接觸，所以能防止金屬氧化生銹和木材腐爛。油漆可以分為天然漆(例如生漆)、人造漆(例如：磁漆，光漆，噴漆)和特種塗料(例如：船用漆，橡膠漆)等。

塗蓋油漆的方法有許多種，包括刷塗法、浸塗法、空氣噴塗、焗漆等。

在學校和家中，常用刷塗法和噴塗。

(b) 手噴漆

(a) 油漆掃具

油漆根據功用來分為底漆和面漆兩大類。底漆一般不美觀，但保護性和黏附力較強，例子：蟲膠。面漆一般較美觀，但保護性和黏附力較弱，例子：谷巴凡立水。所以，若要保持物料美觀和耐用，應先髹底漆，然後再髹面漆。

由於油漆中的稀釋劑大多對身體有毒或容易燃燒，為確保安全，進行油漆時必須遵守下列安全措施：

- 必須在空氣流通的工作間工作。

- 工作範圍不應存放火種或易燃物品。

- 工作時必須戴上口罩。

- 大型噴漆工序應在配備抽氣設施的工作間內進行。

- (d) 塑膠覆蓋

塑膠覆蓋是把塑膠黏附在金屬製品上，這方法可以令金屬不易銹蝕、更耐磨損和具備絕緣功能。此外，若使用顏色鮮艷的塑膠劑，更可以美化金屬製品的外貌。這方法簡單和便宜，所以常應用在家庭用品上，例如：雪櫃內的金屬網架、鐵線衣架、手鉗手柄等。覆蓋塑料通常使用熱塑性塑料，常用的有：聚氯乙稀(PVC)、尼龍(nylon)、聚乙稀 (polyethylene)等。

(b) 手鉗

- 衣架

- (e)	蠟與保護膜

物料的表面可以簡單塗上保護膜來美化和護理，例如：蠟便是一種常用的保護膜。打蠟是一個簡單和快捷的表面處理方法，它可以令物件表面增加光澤，但又能夠保持物件的原來顏色和紋理。此外，在不同的漆油面層打蠟，便會產生不同的耐熱性和耐濕性。例如：汽車的焗漆油外殼可以打臘、木製家具上塗了光漆和清漆的木面亦可以打蠟。

以打蠟機替汽車的外殼打臘

- (f) 薄木皮鑲合法

薄木皮鑲合法是在木材上覆蓋上一層薄木皮，從而保護原有的木材和美化表面。這方法又稱為單板鑲貼法，常用來覆蓋木材邊緣和面積較小的木材表面。薄木皮多以木紋較清晰的木材作原料，雖然比較美觀，但在組合前較容易沿木紋而破裂。

鑲木皮的大門

鑲木皮前應先清理木面，然後塗上萬能膠。當萬能膠稍為乾燥後，便貼上稍大的薄木皮，再用木板加壓。當薄木皮黏固在木面後，用銼和砂紙修削木面外的多餘薄木皮，便可以得到平滑美觀的表面。

- (g) 上釉

上釉的煲仔飯鍋，減少集聚污垢

在制作陶、瓷器時，首先燒制毛胚，然後拿出來上釉，然後再燒。釉有很多種 以石英、硼砂、黏土等為原料製成。經上釉燒製的陶、瓷器，燒製成有玻璃光澤的表面，增加美觀效果，成為名符其實的裝飾材料。同時因為釉的表面是幾乎無氣孔的玻璃層，難以集聚污垢，還能提高製

上釉的花瓶，增加美觀效果

品的強度。

3. 表面磨光和拋光

- (a) 磨光

# 磨光是將物件的表面由粗糙變為平滑的過程，它可以美化和修正物件的表面。例如：當物料的厚度不均勻，或物料表面有較深的刮花痕時，可以用磨光法來修正。此外，若要均勻地把塗膜覆蓋在物件表面上，必須先把物件的表面磨光。

# 磨光可以用手工或機械進行。手工磨光適用於一般小型的金屬或塑膠工件。首先利用較粗的銼刀銼削工件的表面，然後選擇較幼的銼刀重覆銼削。銼刀的銼紋可從「中削」開始，直至用「光削」來完成。最後，可用極幼的金鋼砂布打磨工件，令工件表面達至更佳的光滑效果。機械磨光則使用磨石輪來將工件快速地打磨平滑。

磨石輪

- (b) 拋光

# 物料表面經處理後雖然會較為平滑，但由於表面充滿打磨痕跡，所以顏色會較暗啞。拋光便是將物料表面精細地磨研至極光滑，從而令表面充滿光澤。常應用於拋光法的物料包括有：塑膠、銅、鋁等製成品。

(a) 手工拋光用軟膏

# (b) 拋光機

# 拋光可以用手工或機械進行。手工拋光多用布料(棉布)加上幼滑的磨料(磨光劑) 在工件的表面上重覆摩擦而成。拋光法只會把工件表面變得光亮及幼滑，但不能將工作的表面磨平。機械拋光則使用拋光機來將工件快速地打磨光滑。使用拋光機時，施力不宜太大，過大的壓力容易令工件過熱而損壞表面。

# 為確保安全，使用磨光或拋光機械時須注意下列安全措施：

- 使用磨石輪或拋光機時，所有轉動的部份必須配置安全護罩。

- 使用者必須戴上護眼罩。

- 切勿把利邊或尖銳角位進行拋光。

- 每次只可以由一名使用者使用磨石輪或拋光機。

IV 專用詞彙

| 永久接合 |  | Permanent joining | 鑄造 |  | Casting |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 電弧焊接 |  | Electric arc welding | 注射成形 |  | Injection moulding |
| 軟焊 |  | Soft soldering | 真空成形 |  | Vacuum forming |
| 硬焊 |  | Hard soldering | 擠壓 |  | Extrusion |
| 銀焊 |  | Silver soldering | 壓縮鑄造法 |  | Compression moulding |
| 銅焊 |  | Brazing | 電鍍 |  | Electroplating |
| 焊劑 |  | Flux | 鍍鋅片 |  | Galvanised sheet |
| 鉚釘 |  | Rivet | 油漆 |  | Paint |
| 拉釘 |  | Pop rivet | 谷巴凡立水 |  | Cobal varnish |
| 接縫法 |  | Seaming | 塑膠覆蓋 |  | Plastic coating |
| 黏合劑 |  | Adhesives | 薄木皮 |  | Veneer |
| 半永久接合 |  | Semi-permanent joining | 瓷釉；搪瓷；琺瑯 |  | Enamel |
| 螺絲 |  | Screw | 磨光 |  | Polish |
| 錨式螺絲 |  | Anchor screw | 拋光 |  | Buffing |
| 螺栓及螺帽 |  | Bolt and nut |  |  |  |
| 墊圈 |  | Washer |  |  |  |
| 翼形螺帽 |  | Wing nut |  |  |  |
| 裝拆扣件 |  | Knock down fasteners |  |  |  |
| 魔術貼 |  | Velcro |  |  |  |

V相關資訊

|  | 網 址 | 內 容 簡 介 |
| --- | --- | --- |
| 1 | https://www.youtube.com/results?search_query=%E9%9B%BB%E5%BC%A7%E7%84%8A%E6%8E%A5 | 電弧焊接 |
| 2 | https://www.youtube.com/watch?v=nTu-n_JYjf4 | 軟焊教學 |
| 3 | https://www.youtube.com/watch?v=d7ZDymNemHU | 注射成形 |
| 4 | https://www.youtube.com/watch?v=CIQAKgTdDoE | 電鍍教學影片 |

課後活動

- 課室內的座椅和書桌都是由多種物料加工而製成的。

- 試細心觀察它們，然後詳細記錄它們所用的每一部分或零件物料(包括：螺絲釘)。

- 試分析和記錄座椅和書桌各部份的生產和加工過程。

- 分析時可以參考物料加工的四類方法：

- 物料切削

- 物料成形

- 物料接合

- 物料表面處理工序

- 試建議如何改善加工過程以改善座椅和書桌的質素。

- 試在家中找出使用5種不同螺絲的地方，指出螺絲的名稱、畫出它的外形及指出它的用途。

| 螺絲的名稱 | 螺 絲 的 外 形 | 螺 絲 的 用 途 |
| --- | --- | --- |

專題活動–設計與製造

開放日紀念品

- 設計簡介

你的校長或科技科老師請你設計和製作一批冰箱門用的磁石便箋，作為下年度學校開放日的訪客紀念品。這些磁石便箋該以注射成形技術製作，一如下圖所示的鑲模磁鐵產品。

這些開放日紀念品將會由設於設計與科技室中的自動扭蛋機發放。

- 設計的考慮

你設計的產品大小不應超過30毫米×50毫米，厚度不超過5毫米。你可隨意設計產品的形狀，但形狀必須簡單，並與學校或設計與科技教育活動有關。

首先你要為你的塑造產品（在老師派發的工作紙上）草議一份設計規格。此規格列表要充分說明你的產品樣式、用途和給誰人使用。以下問題將幫助你列出有關的規格：

- 這些紀念品送給誰?

- 你會為設計使用什麼主題?

- 紀念品總體有多大?

- 紀念品該是什麼顏色?

你在設計工作開始之前，需要知道究竟有些什麼物料和設備可供選擇。你需要編造一個線型輪廓或疊層模具來製造這個產品。資料單張2將為你對上述這兩個選擇作出指導。你會使用熱熔膠作為成形物料，和運用膠槍作為注射成形器材/設備。

- 設計建議

經考慮可用什麼材料來製造後，你要開始構思紀念品和相關的模具設計。建議步驟如下：

- 把你的想法寫在老師派發的工作紙上

- 與你的同學和/或科技教師決定哪個是最好的設計

- 在繪圖紙為你的設計預備一份詳細及全比例的工作繪圖

- 最後是繪製工作圖，就是你將用來製作模具的繪圖

當你草擬設計意念時，你也應該考慮你的設計在工業環境中大量生產的可行性。

- 大量製造

如果你想製作超過一個模塑，例如在一個微型的企業活動（延伸活動）中的一個環節，你需要考慮到製造的過程。如果你需要用四個小時來製作一個模塑，那麼要製做十件相同的模塑時，需時應有可能遠少於40小時。因為若製作好注塑模具，重複注射成形的過程會減省實際的製作時間。

注射成形需要大量資本。這就是說製造模具是相對耗時和成本高昂的。假如已經製作模具，生產數以千計的模塑將可以令它很快回本！在同學的幫助下，可以嘗試考慮為你的設計設立一條生產線。你可以在老師派發的工作紙上，利用方框圖或流程圖來展示你的生產線。

- 質檢

質檢對大量製作的產品是非常重要的，因為一個製造過程中的錯誤可能會被不斷重複。你需要非常仔細地檢視第一個模塑有沒有瑕疵。如果你生產一批相同的模塑，你也要抽樣檢查一個或兩個模塑，以確保它們是一致的。如果質素偏低，你便要修理模具和/或修改工作程序。在老師派發的工作紙上，寫下你所發現的瑕疵，以及建議如何去改善。

評鑑你的作品（模具及模塑）

要評鑑你的工作成功與否，你需要考慮幾件事情。以下是一些能幫助你進行評估的問題：

- 模具成功嗎？它有否讓你製作出你想要的東西？

- 模塑是否符合你的概要和規格要求？

- 你估計模塑的成本是多少？相對於只製作一個的模塑，如果要製作十個相同的模塑，成本是多少呢?

- 與你的競爭對手比較一下你的產品在品質、特色、和建議售價等方面等有何差別。

# 附件 1:

注射成形模塑（校內）

大型的工業用注塑機器，除了昂貴之外，一般也不會在學校找到。學校有時會用熱熔膠槍來代替注射成形模塑"機"。把熱融膠棒壓過槍內的加熱管道，前面的噴嘴就會擠出粘滑的熱熔膠黏劑。

# 熱熔膠槍

熱熔膠槍本來並不是設計來應用於注射成形模具的，但如果熱熔粘合物料適合你想製作的產品（即紀念品），那麼也可以把熱熔膠槍當成一般的注模工具。時下的熱熔膠棒，已經有一系列可供選擇的明亮色彩。雖然它是一個柔韌的物料，但對某些模壓製品來說，這是一個非常合適的特性。

# 附件 2:

鑄造成形（校內）

在校內也可用簡單的器具和材料，鑄造一個磁石貼。以下是一個魚形磁石貼的主要製件步驟:

| 1. 以泥膠及簡單工具，製作模樣 |  |
| --- | --- |
| 2. 以紙製作模具 |  |
| 3. 預備黃石膏做模具 |  |
| 4. 注入黃石膏，至蓋過模樣 |  |

| 5. 乾涸後，除去紙模具 |  |
| --- | --- |
| 6. 移去泥膠模樣 |  |
| 7. 預備鑄造用的金屬 (這裏用了錫料) |  |
| 8. 把鑄造用金屬注入模具 |  |
| 9. 冷卻後反轉脫模 |  |

# 附件 3:

工業用注射成形模塑

注射成形模塑須用鋼材精確地製成鑄模，每部分都要求準確配合，並有良好的拋光，因為鑄模的表面就是模製品表面的"鏡像"。任何鑄模上的缺憾或工具烙印都會在產品上顯露出來。垃圾桶或電視等產品所用的大型鑄模的造價很高，其中大部分成本用於使鑄模取得良好的拋光。（見下圖)。

有良好表面拋光的鋼模具

一個用來造玩具車輪的鑄模

- 你可在學校製作的模具

兩類在設計與科技室中可以相當容易地製作的模具：

- 線型輪廓模具（簡單的平面形狀）

- 疊層模具（立體形式）

(I) 線型輪廓模具

線型輪廓模具採用困在兩塊金屬板中的金屬絲（舉例來說， 三毫米寬，一毫米厚）來形成一個腔。熔化的塑膠（即熔了的膠水）會通過板塊一方的注射孔注入。在注射孔附近的較小的孔（指標），是用來顯示模具是否已經注滿（見下圖)。

線型輪廓模具的組裝圖

線型輪廓模具可以在短短幾分鐘內造成，但其使用則限制於塑造扁平形狀。另外，由於塑料冷卻後會收縮，注入熔解塑料的地方會有下陷情況。除非可以接受這種情況，不然，金屬線的形狀要預留熔渣位置，在完成製成品後即可將之切除。

(II) 疊層模具

疊層模具由三個或以上箝制在一起的模板組成。三層模板的中間板塊會被剪下。當它被夾在其他兩塊板中間，便會形成一個凹洞。疊層模具則用多過一個被剪的板，以建立複雜的形狀。下圖顯示了一個用來製造汽車樣鎖匙扣的疊層模具。其中一塊中層模板鑽有兩個孔，作為汽車的輪子。

疊層模具的組裝圖

# 附件 4:

# 簡化鑲嵌模塑

要把你的產品附在冰箱門的方法之一，是把小磁鐵拼入產品內。東西塑造好後並將其陷入的過程稱為"鑲嵌模塑"。

鍍鋅鐵片

鑲嵌模塑

你可以購買現成的磁性塑料片作為你的原料/組件。但是，用於磁性掛牆歷的包膠條也可用於鑲嵌模塑。條子可切割成約15毫米長的段子；塑料注入前，其中一段可放進模具。熔化的塑膠會在磁鐵附近成形，當塑膠硬化後，它能牢固地扣著磁鐵。

工作程序

當模具完成後，請按照下列步驟來塑造你的產品：

- 模具內兩邊應噴上一層薄的矽脫模劑，以免熔膠粘在表面上

- 模具放好後要用夾具和固定裝置來收緊

- 把熱熔膠槍的噴嘴放在注入孔，重複按下扳機來擠出熔膠

- 當凹洞滿了，指標孔會出現一小點膠水，此時你應該停止注射膠水

- 模具能很快把裏面的塑膠散熱，所以幾秒鐘之後便可打開它。但如果注入了大量塑料，模具會變得非常熱，在開啟前可能需要加水冷卻