設計與應用科技

評估練習

必修部分

學習範疇一 - 設計與創新

學習範疇二 - 科技原理

學習範疇三 - 價值與影響

教育局 科技教育組

（試行版 - 2024年8月）

前言

編訂本學習資源旨在為教師提供設計與應用科技科評估練習作參考，以支援學校實施設計與應用科技課程(中四至中六)及推動促進學習的評估。 此學習資源包括： (i) 答題錦囊 (ii) 練習題 (iii) 評分參考及答題指引

使用建議

- 教師可與學生分享答題錦囊，讓學生認識常見題目的式樣，加強在解題和規劃作答時間方面的信心。 - 本學習資源不應被視為設計與應用科技科公開考試的模擬試題或相關參考資料。教師可在教授一個課題後指示學生完成相關練習題，協助學生掌握所學，並可練習於指定時間內完成題目。教師宜按學生不同的學習需要對題目作適當的調適。 - 每題目均提供了答案及評分參考。部分「開放式」問題會提供一個答案示例以作參考。學生可透過參閱評分參考，了解每題的答案要求。 - 在完成練習後，學生可以參閱答題指引，進一步了解作答該題目時應注意的地方。

* 本學習資源為試行版，歡迎教師將意見及回饋電郵至: te_team4@edb.gov.hk

目錄

(i) 答題錦囊 4 (ii) 練習題 6 長題目 （共4題） 6 短題目 （共4題） 14 (iii) 評分參考及答題指引 19 評分參考 19 答題指引 53 (iv) 資料來源及鳴謝 55

(i) 答題錦囊

- 作答題目時的一般指引

- 細閱題目內容，留意題目所提供的所有資料。最好閱讀題目兩次以確保完全明白題目要求。 - 察看題目每一細項的分數，並考量是按要求的答案數量逐點給分，還是 - 按答案的作答級別準則而給分。前者只需提供相應數量的正確答案；後者則需仔細考量題目的隱含要求，並就每項要求提供較詳細的答案以獲取較高級別的分數。 - 開始作答之前，為題目的「提問語」和「關鍵詞」逐一加上底線。 - 對於較長的題目，應花一點時間去思考和規劃答案。 - 對於在「試題答題簿」內作答的題目，有時也可參考提供的空間大小去決定答案的篇幅。 題目例子： 舉出 軟鋼的兩種 機械特性，使其適合應用在建築行業。 （2分） 提問語 從題目總分可以推斷 每答對1種特性可得1分 本題目的關鍵詞 與主要資料有關的具體情況 主要資料.

- 作答問題時，大部分分數在哪裡丟失？

- 誤解了問題的(一些)要求。 - 忽略了問題中的(一些)線索。 - 遺漏問題的某些部分。 - 圖表內表達的信息及/或注釋欠佳。 - 圖表不準確。

- 了解提問語

- 題目中的提問語指示你提供要求的答案，因此你需要了解不同提問語的意思以預備答案。以下是設計與應用科技科常用的提問語：

| 提問語 | 這是什麼意思 |
| --- | --- |
| - 分析 | 詳細檢查以顯示含義，識別相關元素及其之間的關係。 |
| - 應用 | 將先前的學習和理解用於另一個熟悉的情況。 |
| - 注釋 | 在繪圖、圖畫或圖表上加入簡短文字解釋。 |
| - 計算 | 根據提供的事實、數字或信息進行運算，獲得一個數字答案，並顯示運算過程的相關步驟。 |
| - 比較 | 識別/評論相似性及/或差異。 |
| - 描述 | 陳述主題要點/提供特質和主要特徵。 |
| - 發展 | 從所提供信息的基礎上詳細闡述、擴展或發展意念。 |
| - 繪製 | 用繪圖工具準確表達圖形或圖表。直線應使用直尺，圖形或圖表應按比例繪畫。 |
| - 區分/區別 | 明確指出兩個或多個概念或項目之間的分別。 |
| - 說明 | 闡明目的或原因/弄清事物之間的關係/說出原因和/或方式以及相關證據的支持。 |
| - 舉出 | 從所提供的資料來源或記憶中提出明確答案。 |
| - 闡明/(利用草圖)說明 | 提供示例或圖表以顯示您的意思，演示對問題或概念的理解。 |
| - 指出 | 標示某事物的存在，並提供該事物的名稱。 |
| - 證明 | 利用理由或證據支持事件。 |
| - 列出 | 寫出一些特徵或論點，無需進一步闡述。 |
| - 寫出名稱 | 使用公認的專業術語進行識別。 |
| - 概述 | 對基本特徵的描述。 |
| - 草繪 | 徒手繪畫一幅簡單及大致合乎比例的圖畫/圖表，以顯示關鍵特徵。 |
| - 建議 | 將知識和理解應用於不同的情況，並提出解決方案或其他可能的答案。 |
| - 提出 | 提供一些構思以作考慮或討論。 |

(ii) 練習題

長題目 （共4題）

| 此問題全題共60分。建議完成時間為75分鐘。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | 設計一部手動蘋果削皮機 下圖展示使用手持削皮器去削蘋果皮。與手持削皮器相比，預期機械方式操作的手動削皮機較為安全，削皮厚薄亦較均勻。 設計一部手動蘋果削皮機，須符合下列四項要求： 要求一：以機械方式操作，能自行隨著蘋果外形削皮。 要求二：可讓使用者調節削皮深度。 要求三：固定在桌面上使用，易於裝拆及不損壞桌面。 要求四：附設收集果皮的容器，易於裝拆及清洗。. |
|  | (a) | 在設計上述蘋果削皮機時，就下列各方面提出一個設計考慮，並寫出相關的設計規格。 - 使用安全 - 人體工學 - 材料 (6分) |
|  | (b) | 根據要求一，提出兩個使用不同機械結構的蘋果削皮機的初步設計意念： 利用注釋草圖展示各設計意念。 標示使用在削皮機上的機械結構，並說明機械結構如何能令削皮機自行隨著蘋果外形進行削皮。 (11分) |
|  | (c) | 根據題(b)的初步設計意念，發展手動蘋果削皮機的最終設計意念。利用注釋草圖，展示該削皮機的外觀及整體尺寸，並指出能滿足要求一至要求四的四項設計特徵。 (13分) |
|  | 以題(c)的最終設計意念為基礎，回答題(d)、(e)和(f) |  |
|  | (d) | 利用注釋草圖，展示滿足要求二的設計細節，包括： - 固定蘋果以便削皮的方法及相關組件。 (3分) - 控制削皮深度的方法及相關組件。 (5分) |
|  | (e) | 利用注釋草圖，展示滿足要求三的設計細節，包括： - 將削皮機固定在桌面上的方法及相關組件。 (6分) - 繪畫將削皮機固定在桌面上的操作步驟。 (3分) |
|  | (f) | 利用注釋草圖，展示滿足要求四的設計細節，包括： - 收集果皮的方法及相關組件。 (6分) - 繪畫拆下容器清洗的操作步驟。 (3分) |
|  | (g) | 為你設計的蘋果削皮機，建議： - 一項市場定位策略及解釋理由。 (2分) - 一項營銷策略及解釋理由。 (2分) |

| 此問題全題共60分。建議完成時間為75分鐘。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | 設計一部圖書展示車 為鼓勵兒童閱讀，公共圖書館計劃製作一部圖書展示車，以便運送圖書到不同的幼稚園作展示，吸引小朋友借閱。 設計一部圖書展示車，須符合下列四項要求： 要求一 : 可妥善存放80本尺寸不大於(長)300 × (闊)300 × (厚)10 mm的圖書。 要求二 : 能展示其中12本圖書的封面，以吸引兒童取閱。 要求三 : 適合在不同的室內及戶外環境使用。能於地面上移動以運送圖書，亦可停放在一個固定位置展示圖書。 要求四 : 容易搬上及放置於下圖小型客貨車的車廂內作運輸。. |
|  | 車廂深度1900mm 門口高度1270mm 離地面高度425mm 門口闊度1370mm |  |
|  | (a) | 在設計上述圖書展示車時，就下列各方面提出一個設計考慮，並寫出相關的設計規格。 - 人體工學 - 使用安全 - 材料 (6分) |
|  | (b) | 根據要求一及要求二，利用注釋草圖，就圖書展示車存放及展示圖書，展示兩個初步設計意念。各設計意念應包括： - 妥善存放所需數量圖書的方法。 (7分) - 清晰展示所需數量圖書封面的方法。 (5分) |
|  | (c) | 根據題(b)的初步設計意念，發展圖書展示車的最終設計意念。利用注釋草圖，展示該圖書車處於展示狀態時的外觀及整體尺寸，並指出能滿足要求一至要求四的四項設計特徵。 (13分) |
|  | 以題(c)的最終設計意念為基礎，回答題(d)、(e)和(f) |  |
|  | (d) | 利用注釋草圖，展示滿足要求三的設計細節，包括： - 適合在不同的室內及戶外環境使用的方法及相關組件。 (5分) - 能於地面上移動，亦可將圖書車固定於一個位置的方法及相關組件。 (7分) |
|  | (e) | 利用注釋草圖，展示滿足要求四的設計細節，包括： - 方便工作人員將圖書車搬上小型客貨車車廂的方法，並說明如何使用及其工作原理。 (8分) - 將圖書車固定在車廂的方法及相關組件，以確保圖書車於客貨車行車時不會移動。 (6分) |
|  | (f) | 從設計構思到生產製作，圖書展示車的知識產權都應得到保護。寫出一種適用於圖書展示車的知識產權類別，並舉例說明可保護的項目，以及其保護的時限。 (3分) |

| 此問題全題共60分。建議完成時間為75分鐘。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | 設計一台公共飲水機 在公共場所設置飲水機時，需照顧不同市民大眾的需要，包括成人、兒童和輪椅使用者。圖一展示一般成人、兒童和輪椅使用者的可觸及範圍和高度。圖二展示飲水機使用的其中一款出水龍頭。 設計一台通用的公共飲水機，須符合下列三項要求： 要求一：同時讓三人，包括成年人、兒童及輪椅使用者，直接從出水出水龍頭飲水。 要求二：避免使用手部接觸，加入一組機械式操作系統以操作圖二出水按鈕。 要求三：能避免出水口於使用時被污染及使用者受感染。. |
|  | 最少 700 990 最少 300 |  | 按壓按鈕 出水口 |
|  | 圖一 |  | 圖二 |
|  | (a) | 在設計上述公共飲水機時，就下列各方面提出一個設計考慮，並寫出相關的設計規格。 - 人體工學 - 使用衞生 - 材料 (6分) |  |
|  | (b) | 根據要求一，提出兩個外形不同的公共飲水機的初步設計意念，該設計意念亦應顧及要求二和要求三的影響。利用注釋草圖，展示各設計意念如何同時讓三人使用，包括成年人、兒童及輪椅使用者。 (13分) |  |
|  | (c) | 根據要求二， - 建議一種合適的機械結構，寫出其名稱及說明其兩個主要功用。 (3分) - 利用注釋草圖，展示該個為成年人而設計的機械式操作出水系統，並說明其控制開關的工作原理。 (7分) |  |
|  | (d) | 根據題(c)的機械式操作出水系統，利用注釋草圖，說明因應兒童及輪椅使用者所作的各兩個相應設計改動及其改動原因。 (9分) |  |
|  | (e) | (i) 整合題(b)至(d)的設計意念，利用彩色的注釋立體草圖，展示公共飲水機的最終解決方案的外觀和整體尺寸，並指出能滿足要求一至要求三的三項設計特徵。 (12分) (ii) 根據要求三，利用注釋草圖，展示避免出水口於使用時被污染及使用者受感染的三個方法及相關組件細節。 (6分) |  |
|  | (f) | 舉出兩個通用設計的原則，並說明如何適用於設計公共飲水機。 (4分) |  |

| 此問題全題共60分。建議完成時間為75分鐘。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4. | 設計一個附有智能拍攝系統的餵鳥器 某觀鳥學會的會員計劃製作一部智能餵鳥器，以吸引雀鳥停留進食，並拍攝牠們進食時的照片。圖一及圖二分別展示使用的雀鳥飼料及期望能拍攝到的雀鳥照片。 設計一個附有智能拍攝系統的餵鳥器，須符合下列四項要求： 要求一 : 設有放置飼料的容器，能讓最多6隻雀鳥同時進食。 要求二 : 須安裝於樹上。 要求三 : 能探測餵鳥器上是否有雀鳥停留，並自動進行拍攝。 要求四 : 以可再生能源提供拍攝所需的電力。. |
|  | 圖一; 圖二. |
|  | (a) | 在設計上述附有智能拍攝系統的餵鳥器時，就下列各方面提出一個設計考慮，並寫出相關的設計規格。 - 使用環境 - 拍攝系統 - 可再生能源 (6分) |
|  | (b) | 根據要求一及要求二，提出兩個不同主體外形的餵鳥器的初步設計意念。利用注釋草圖，展示各設計意念，包括： - 放置飼料的容器。 (5分) - 讓最多6隻雀鳥可同時停留進食的設施。 (5分) - 餵鳥器安裝在樹上的位置。 (2分) |
|  | (c) | 根據要求三及要求四，提出一個智能拍攝系統的初步設計意念。利用注釋草圖，展示該系統的設計意念，包括： - 拍攝系統的主要組件及運作流程。 (5分) - 偵測雀鳥停留在餵鳥器上的原理及相關組件。 (4分) - 取用可再生能源的方法及相關組件。 (4分) |
|  | (d) | - 整合題(b)及(c)的設計意念，利用彩色的注釋草圖，展示餵鳥器連智能拍攝系統最終解決方案的整體外觀和整體尺寸，並指出能滿足要求一至要求四的四項設計特徵。 (13分) - 展示將圖一飼料放進飼料容器的方法及相關組件。 (4分) - 展示將餵鳥器安裝在樹上的方法及相關組件。 (6分) |
|  | (e) | 設計師和工程師有責任盡量減少產品對環境所造成的負面影響。除使用可再生能源外，寫出三個可持續發展設計方向，並各舉一例說明如何適用於附有智能拍攝系統的餵鳥器。 (6分) |

短題目 （共4題）

| 此題目與「機械系統」有關，全題共20分。參考完成時間為20分鐘。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5. | 下圖展示一部為幼兒設計的拉動式玩具。玩具有三部需要連接在一起的車廂。 |  |
|  | 人形木偶 鳥頭 車廂 X 車廂Y 車廂 Z |  |
|  | (a) | 在拉動玩具時，車廂X上的人形木偶可以上下移動。 |
|  |  | - 寫出人形木偶的相關運動名稱。 (1分) |
|  |  | - 利用注釋草圖，展示一個機械結構以提供所需的運動，並寫出該機械結構的名稱。 (4分) |
|  | (b) | 在拉動玩具時，車廂Y頂上的鳥頭可以來回地移動。 |
|  |  | - 寫出鳥頭的相關運動名稱。 (1分) |
|  |  | - 利用注釋草圖，展示一個機械結構以提供所需的運動，並寫出相關機械結構的名稱。 (4分) |
|  | (c) | 利用注釋草圖，展示一個設置在車廂Z中的機械結構，使拉動車廂時會發出聲音。 (4分) |
|  | (d) | 利用注釋草圖，展示將各車廂互相連接的方法。該設計容許個別車廂在被拉動時自由地側向擺動。 (4分) |
|  | (e) | 舉出為幼兒設計拉動式玩具時的兩個安全注意事項。 (2分) |

| 此題目與「基本電子學」有關，全題共20分。參考完成時間為20分鐘。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6. | 下圖展示一張賀卡中的「紙電路」，該電路由紅銅帶、一顆發光二極管(LED)和一顆鈕扣電池組合而成。 向內折疊賀卡時，LED便會亮起。 |  |
|  | 折線 (向內折疊) 3V 鈕扣電池battery LED 紅銅帶 |  |
|  | (a) | 完成以下方塊圖內及兩項，以展示該紙電路的操作。 (2分) |
|  |  | 處理 輸出 輸入 按下開關 |
|  | (b) | 現在需要修改上述電路，在當中添加一個電阻。 |
|  |  | - 利用附有標注的電路圖及慣用的電路符號，展示修改後的電路。 (3分) |
|  |  | - 說明電阻在電路修改後的作用。 (2分) |
|  | (c) | 較大的電流通過電路時，會令 LED 更亮。說明過量電流通過LED的一個不良後果。 (2分) |
|  | (d) | 將另一顆LED添加到電路中，並與原來的LED串聯。兩顆LED均無法點亮。 |
|  |  | - 舉出兩個LED無法點亮的理由。 (2分) |
|  |  | - 建議一個解決此問題的方法。 (1分) |
|  | (e) | 建議LED的另外兩個日常應用。 (2分) |
|  | (f) | 舉出紅銅的一種物理性質和一種機械性質，並說明為什麼紅銅是製造紙電路的合適材料。 (4分) |
|  | (g) | 舉出兩個不應將鈕扣電池棄置於家居垃圾桶內的理由。 (2分) |

| 此題目與「機械系統」有關，全題共20分。參考完成時間為20分鐘。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7. | 下圖展示一個射擊遊戲的不完整設計。移動手柄A，目標可以向兩側擺動。 |  |
|  | 移動目標 手柄A 乒乓球 |  |
|  | (a) | 利用注釋草圖，展示： |
|  |  | - 一組利用手柄A去驅動目標的連桿機械。 (3分) |
|  |  | - 一個限制目標只可在60 範圍內左右移動的止動裝置。 (3分) |
|  |  | - 一個可調節發射角度、將乒乓球射向移動目標的射球裝置。 (8分) |
|  | (b) | 利用注釋草圖，展示： |
|  |  | - 改良手柄A的設計，以獲得更高的機械利益。 (3分) |
|  |  | - 一個以馬達為輸入，能令目標不停移動的機械結構。 (3分) |

| 此題目與「機械系統」有關，全題共20分。參考完成時間為20分鐘。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8. | (a) | 下圖一展示一盞檯燈的示意圖。 |
|  |  | 臂 部件A 燈罩 關節B 柱 |
|  |  | 圖一 利用注釋草圖展示： |
|  |  | - 部件A的設計，令其容許臂部沿所示方向調整，並鎖定在任何位置上。 (4分) |
|  |  | - 關節B的設計，該關節容許沿所示方向調節燈罩角度，並將其鎖定在所需位置。 (3分) |
|  | (b) | 圖二展示一款平衡重量(衡重)檯燈的示意圖。平衡臂在柱的一側設置有燈罩，而在另一側設置有衡重。 |
|  |  | 柱 衡重 平衡臂 燈罩 無摩擦樞軸 |
|  |  | 圖二 |
|  |  | - 寫出燈臂所屬的槓桿類別。 (1分) |
|  |  | - 利用示意圖，說明該平衡重量檯燈的工作原理，令平衡臂能保持靜態平衡。 (4分) |
|  | (c) | 圖三展示一款平衡臂檯燈的外形圖。 |
|  |  | 圖三 |
|  |  | - 寫出平衡臂檯燈所使用的機械結構類型的名稱。 (1分) |
|  |  | - 利用注釋輪廓圖，加入令燈臂保持靜態平衡的機械結構。寫出需要加入的機械結構名稱及說明其工作原理。 (7分) |

(iii) 評分參考及答題指引

評分參考

|  |  |  |  |  | 分數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | (a) | 設計考慮及相關設計規格： |  |  |  |
|  |  | @(1M+1M)×3=6M |  |  |  |
|  |  | (i) | 使用安全：(例如) |  |  |
|  |  |  | - 為了防止削皮刀的刀刃接觸並傷害使用者的手指(1M)，應設有保護罩(1M) |  | (2) |
|  |  | (ii) | 人體工學：(例如) |  |  |
|  |  |  | - 為了讓使用者握持手柄時更加舒適(1M)，手柄的大小和形狀要適合一般使用者的手形(1M) |  | (2) |
|  |  | (iii) | 材料：(例如) |  |  |
|  |  |  | - 防止食物受污染(1M)，削皮刀須用無毒材料製造(1M) |  | (2) |
|  | (b) | 削皮機的初步設計意念： @(機械結構名稱1M +注釋草圖2M：機械結構運動方向+說明2M：如何跟隨兩個不同軸向進行削皮)×2=10M |  |  | (11) |
|  |  |  | 機械結構(1)：(例如) - 螺桿與齒輪組(1M) - 螺桿轉動時帶動設彈簧的削皮刀上下移動 (1M)，連接螺桿的齒輪組推動蘋果沿芯軸旋轉。(1M) |  |  |
|  |  |  | 注釋草圖：(主要展示機械結構部分)(2M) 轉軸1：沿蘋果芯軸旋轉 轉軸2：螺桿旋轉帶動削皮刀上下移動 |  |  |
|  |  |  | 機械結構(1)：螺桿與齒輪組 |  |  |
|  |  |  | 機械結構(2)：(例如) - 曲柄與齒輪組(1M) - 曲柄轉動時，透過齒輪組同時帶動設彈簧的削皮刀(1M)及蘋果沿兩個不同轉軸(1M)隨著外形旋轉。 |  |  |
|  |  |  | 轉軸1： 沿蘋果芯軸旋轉 轉軸2：跟隨曲柄旋轉 |  |  |
|  |  |  | 注釋草圖：(主要展示機械結構部分)(2M) |  |  |
|  |  |  | 機械結構(2)：曲柄與齒輪組 |  |  |
|  |  |  | 圖像傳意： - 有效地利用注釋草圖展示相關組件細節(1M) |  |  |
|  | (c) |  | 根據題(b)的初步設計意念發展的最終設計意念(完整意念發展：2M / 未完全發展的意念：1M)，並指出能滿足要求一至要求四的四項設計特徵： (1) 以機械方式操作，能自行隨著蘋果外形削皮。(1M) (2) 可讓使用者調節削皮深度。(1M) (3) 固定在桌面上使用，易於裝拆及不損壞桌面。(1M) (4) 附設收集果皮的容器，易於裝拆及清洗。(1M) 整體尺寸： - 削皮機的全長、全闊、全高(3M)。尺寸大小和比例應考慮蘋果的大小及削皮機的功能和特色，例如：(長)250mm、(闊)50mm、(高)150mm 圖像傳意： - 有效地利用注釋立體草圖(2M)及表現技巧(2M)展示削皮機的整體外觀、功能和特色 |  | (13) |
|  |  |  | (例如) 削皮刀設彈簧 螺桿讓蘋果前進 |  |  |
|  | (d) | 滿足要求二的設計細節： |  |  |  |
|  |  | (i) | 固定蘋果以便削皮： |  |  |
|  |  |  | 方法及相關組件：(例如) - 以利刃插進蘋果以作固定(1M) - 兩叉或三叉以防止蘋果轉動(1M) 圖像傳意： - 有效地利用注釋草圖展示相關組件細節(1M) |  | (3) |
|  |  |  | (例如) |  |  |
|  |  |  | 叉緊蘋果防止轉動 |  |  |
|  |  | (ii) | 控制削皮深度： |  |  |
|  |  |  | 方法及相關組件：(例如) - 附有彈簧(1M)，並設有深度限制器，以防止刀片切入太深(1M) - 彈簧、深度限制器的操作方式(2M) 鬆開後刀片可前後調節切削深度 圖像傳意： - 有效地利用注釋草圖展示相關組件細節(1M) |  | (5) |
|  | (e) | 滿足要求三的設計細節： |  |  |  |
|  |  | (i) | 將削皮機固定在桌面上： |  |  |
|  |  |  | 方法及相關組件：(例如) - 轉動手柄(1M)，以將夾具的壓力墊壓緊桌子邊緣(1M)，毋須使用工具裝拆(1M) - 夾具組件：包括螺桿、壓力墊、省力手柄等(2M) 圖像傳意： - 有效地利用注釋草圖展示相關組件細節(1M) |  | (6) |
|  |  |  | (例如) |  |  |
|  |  |  | 螺桿 手柄 |  |  |
|  |  |  | 螺絲夾具 |  |  |
|  |  | (ii) | 將削皮機固定在桌面上的操作步驟： |  |  |
|  |  |  | 步驟：(例如) - 準備工作(例如清潔桌面)(1M) - 轉動手柄，直至夾具的壓力墊壓緊桌子邊緣，以固定削皮機(1M) 圖像傳意： - 有效地展示相關步驟(例如利用連續插圖、加入編號指示插圖順序、箭頭指示活動方向及人手顯示操作情境)(1M) |  | (3) |
|  | (f) | 滿足要求四的設計細節： |  |  |  |
|  |  | (i) | 收集果皮： |  |  |
|  |  |  | 方法及相關組件：(例如) - 有效承接及收集果皮的容器(1M)，大小可以容納適量的果皮(1M) - 容器安裝在合適的位置(1M) - 固定容器位置的扣件(1M)，易於拆下作清洗(1M) 圖像傳意： - 有效地利用注釋草圖展示相關細節(1M) |  | (6) |
|  |  |  | (例如) |  |  |
|  |  |  | 勾掛式容器 |  |  |
|  |  | (ii) | 拆下及清洗容器： |  |  |
|  |  |  | 步驟： - 如何拆下容器(1M) - 用流水清洗/冲洗容器(1M) 圖像傳意： - 有效地展示相關步驟(例如利用連續插圖、加入編號指示插圖順序、箭頭指示活動方向及人手顯示操作情境)(1M) |  | (3) |
|  |  |  | (例如) |  |  |
|  | (g) | (i) | 市場定位策略： |  |  |
|  |  |  | 策略：(例如) - 以安全/方便作產品特徵(1M) 理由： - 一般普通手持削皮器已能提供基本功能，而市場上亦已存在一些削皮機，故此應以自身產品強項作定位，向市場及潛在購買者推銷，打造有別於競爭對手的產品形象。(1M) |  | (2) |
|  |  | (ii) | 營銷策略： |  |  |
|  |  |  | 策略：(例如) - 結合線上電子市場營銷和線下銷售活動去促銷新蘋果削皮機(1M) 理由： - 配合市場趨勢，透過於社交媒體與潛在客群在社交媒體之間的互動，可讓他們了解新蘋果削皮機，令更多潛在買家造訪官方網站或實體門市，達致有效的社群營銷。(1M) |  | (2) |
|  |  |  | 共： |  | 60分 |

|  |  |  |  |  | 分數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | (a) | 設計考慮及相關設計規格： |  |  |  |
|  |  | @(1M+1M)×3=6M |  |  |  |
|  |  | (i) | 人體工學：(例如) |  |  |
|  |  |  | - 工作人員有不同的身高(1M)，圖書車把手高度應能適應不同使用者(1M) |  | (2) |
|  |  | (ii) | 使用安全：(例如) (下列任何一項) |  |  |
|  |  |  | - 操作者推車時要看清楚路面情況(1M)，圖書車不應太高或有突出部分令操作者視線受阻(1M) - 當圖書車完全停下時，再繼續移動或滑動會導致事故(1M)，必須設有制動裝置防止車輪移動(1M) - 幼童會接觸圖書車的內外部分(1M)，確保沒有尖銳及突出部分，及可能夾住幼童手指的小孔或開口(1M) |  | (2) |
|  |  | (iii) | 材料：(例如) (下列任何一項) |  |  |
|  |  |  | - 圖書車經常要行走長距離(1M)，車架及主體宜採用輕質且堅固的材料製造(1M) - 圖書車經常要在潮濕的戶外使用(1M)，車架及主體宜採用不會生銹的材料製造(1M) |  | (2) |
|  | (b) | 圖書展示車存放及展示圖書的初步設計意念： |  |  |  |
|  |  | (i) | 妥善存放所需數量圖書的方法： @(1M+1M+1M)×2=6M |  |  |
|  |  |  | 功能：(例如) - 收納80本圖書的空間(1M) - 能妥善存放圖書，有合理分格作分類(1M) - 可固定圖書，使圖書展示車移動時圖書亦不會移動(1M) 圖像傳意： - 有效地利用注釋草圖展示相關細節(1M) |  | (7) |
|  |  | (ii) | 清晰展示所需數量圖書封面的方法： @(1M+1M)×2=4M |  |  |
|  |  |  | 功能：(例如) - 展示的方式、方向等，吸引兒童取閱(1M) - 符合人體工學：考慮兒童的視線高度(1M) 圖像傳意： - 有效地利用注釋草圖展示相關細節(1M) |  | (5) |
|  | (c) | 根據題(b)的初步設計意念，發展圖書展示車的最終設計意念(完整意念發展：2M / 未完全發展的意念：1M) ，並指出能滿足要求一至要求四的四項設計特徵： |  |  |  |
|  |  |  | (1) 可妥善存放80本尺寸不大於(長)300mm × (闊)300mm × (厚)10mm的圖書。(1M) (2) 能展示其中12本圖書的封面，以吸引兒童取閱。(1M) (3) 適合在不同的室內及戶外路面上移動以運送圖書，亦可固定於一個位置展示圖書。(1M) (4) 容易搬上及放置在小型客貨車的車廂內作運輸。(1M) 整體尺寸： - 圖書展示車開展後的全長、全闊、全高(3M)。應考慮承載圖書及相關物品的數量和大小，及圖書車的設計特色，提供一個合理和合乎比例的尺寸，例如：(長)950mm、(闊)650mm、(高)750mm 圖像傳意： - 有效地利用注釋立體草圖(2M)及表現技巧(2M)展示圖書展示車處於展示狀態時的整體外觀、功能和特色。 |  | (13) |
|  |  |  | (例如) |  |  |
|  | (d) | 滿足要求三的設計細節 |  |  |  |
|  |  | (i) | 適合在不同的室內及戶外使用： |  |  |
|  |  |  | 方法及相關組件：(例如) |  |  |
|  |  |  | - 室外使用時設有遮太陽和防雨設備，室內使用時兩者均可收起，易於安裝、固定、打開和關閉。 (4M) 圖像傳意： - 有效地利用注釋草圖展示相關細節(1M) |  | (5) |
|  |  | (ii) | 能於路面上移動、轉向，亦可停放在一個固定位置： |  |  |
|  |  |  | 方法及相關組件：(例如) - 能在不同性質的地面上平穩地行走：裝上充氣輪胎避震效果較好；採用較大直徑的腳輪，行駛高低不平的路面時較為容易(2M) - 容易轉向：近操作者的輪子採用萬向輪(2M) - 可停放在一個固定位置：具刹車功能，附有制動器(2M) 圖像傳意： - 有效地利用注釋草圖展示相關細節(1M) |  | (7) |
|  |  |  | (例如) |  |  |
|  |  |  | 採用萬向腳輪，容易轉向 |  |  |
|  |  |  | 較大的直徑的腳輪，較容易在不平坦的路面上行駛 |  |  |
|  |  |  | 附制動器的萬向輪 |  |  |
|  | (e) | 滿足要求四的設計細節： |  |  |  |
|  |  | (i) | 方便工作人員將圖書車搬上小型客貨車車廂： |  |  |
|  |  |  | 方法及操作細節：(例如) - 使用斜板(1M) 工作原理： - 斜面，一種省力的簡單機械，能夠將物體以相對較少的力從低處提升至高處(2M) 使用方法： - 使用時展開斜板並扣在保險桿上，不使用時將斜板折疊起(2M) - 折疊起/收藏在後車廂地板或暗格內(2M) 圖像傳意： - 有效地利用注釋草圖展示相關細節(1M) |  | (8) |
|  |  |  | (例如) |  |  |
|  |  |  | 使用時，展開斜板，再用勾扣在客貨車 的保險槓上 |  |  |
|  |  |  | 不使用時，摺起斜板並收在車廂內 |  |  |
|  |  | (ii) | 將圖書車固定在後車廂： |  |  |
|  |  |  | 方法及相關組件：(例如) - 利用綁帶錨和綁帶(2M) - 綁帶扣起後收緊(1M)以固定位置和供拉力作定位(1M) - 綁帶錨應固定於車廂地板上(1M) 圖像傳意： - 有效地利用注釋草圖展示相關細節(1M) |  | (6) |
|  |  |  | (例如) |  |  |
|  |  | (f) | 知識產權類別：註冊設計(1M) |  | (3) |
|  |  |  | 可保護的項目：(例如) |  |  |
|  |  |  | - 註冊設計可保護圖書展示車的外觀設計。(1M) 保護有效期最長為25年，每5年續期一次，其長短取決於有關國家的規定(1M) |  |  |
|  |  |  | 或 |  |  |
|  |  |  | 知識產權類別：專利(1M) |  |  |
|  |  |  | - 註冊專利可以保護發明，並賦予發明者或專利擁有人專利權。例如將圖書展示車搬上小型客貨車車廂的創新省力方法或技術的發明專利。(1M)專利保護的有效期在大部分國家長達二十年。(1M) |  |  |
|  |  |  | 共： |  | 60分 |

|  |  |  |  |  | 分數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | (a) | 設計考慮及相關設計規格： |  |  |  |
|  |  | @(1M+1M)×3=6M |  |  |  |
|  |  | (i) | 人體工學：(例如) - 使用者有不同的體型及身體活動能力(1M)，出水口應可調節或設置在不同的高度，方便各類使用者毋需其他人幫助，也可以舒適地飲水。(1M) |  | (2) |
|  |  | (ii) | 使用衞生：(例如) - 飲水機出水口有被使用者呼吸道分泌物或病菌污染的風險(1M)，應配備保護設備。(1M) |  | (2) |
|  |  | (iii) | 材料：(例如) - 飲水機設置在户外(1M)，外殼應使用不易氧化和侵蝕的耐風雨物料製。(1M) |  | (2) |
|  | (b) | 外形不同的公共飲水機的初步設計意念： @(2M+2M+2M)×2=12M |  |  |  |
|  |  |  | (例如) - 有足夠空間同時容納三個特定使用者(2M) - 三類使用者都可以在毋須其他人幫助的情況下操作飲水機(2M)，例如高度切合成年人、兒童及輪椅使用者、水盆下方有足夠空間可以讓輪椅使用者順利靠近。 - 可直接從出水口飲水(2M) 圖像傳意： - 有效地利用注釋草圖展示飲水機外型。(1M) |  | (13) |
|  |  |  | (例如) |  |  |
|  |  |  | 供成人使用 供兒童使用 供輪椅使用者使用 |  |  |
|  |  |  | 供成人使用 供兒童使用 供輪椅使用者使用 |  |  |
|  | (c) | (i) | 機械結構： |  |  |
|  |  |  | - 名稱：連桿(1M) - 功用：改變運動方向(1M)；改變力度的大小(1M) |  | (3) |
|  |  | (ii) | 為成年人而設計的機械式操作出水系統： |  |  |
|  |  |  | 工作原理：(例如) - 以腳踏操作(1M) - 使用者由正面靠近飲水機，用腳按下踏板去操作連桿系統(1M) - 從而拉起垂直連桿，控制開關掣出水(1M) - 鬆開腳踏時，回動彈簧將連桿拉回原位(1M)，令出水口停止出水(1M) 圖像傳意： - 有效地利用注釋草圖，展示系統的操作(1M)，包括各運動的方向(1M) |  | (7) |
|  |  |  | (例如) |  |  |
|  | (d) |  | 因應兒童需要所作的相應改動： @(設計改動1M+改動原因1M)×2=4M |  | (9) |
|  |  |  | (例如) - 飲水機須配合一般兒童的身高(1M)，因此應缩短「垂直連桿」的長度(1M) - 兒童一般只有較小力量可按壓踏板(1M)，因此應提高「腳踏槓桿」的機械利益(1M) |  |  |
|  |  |  | 因應切合輪椅使用者需要的相應改動： @(設計改動1M+改動原因1M) ×2=4M |  |  |
|  |  |  | (例如) - 輪椅使用者下肢行動不方便(1M)，輪椅使用者改用小腿前方按壓板去控制連桿系統(1M) - 踏板面積應較大，並加入軟墊(1M)，以便輪椅使用者更容易和舒適地使用(1M) |  |  |
|  |  |  | 圖像傳意： 有效地利用注釋草圖，展示系統細節及工作原理(1M) |  |  |
|  |  | (例如) |  |  |  |
|  | (e) | (i) | 整合題(b)至(d)的設計意念(有效的整合：2M / 未完全整合的意念：1M)，並指出能滿足要求一至要求三的三項設計特徵： |  |  |
|  |  |  | (1) 同時讓三人，包括成年人、兒童及輪椅使用者，直接從出水口飲水。(1M) (2) 避免使用雙手接觸，加入一組機械式操作系統以操作圖二出水開關。(1M) (3) 能避免出水口於使用時被污染及使用者受感染。(1M) 整體尺寸： - 飲水機的全長、全闊、全高(3M)應考慮成年人、小朋友和輪椅使用者出水口距離地面的高度和飲水機的設計，提供一個合理比例的尺寸，例如：(長)950mm、(闊)650mm、(高)1050mm 圖像傳意： - 有效地利用彩色注釋立體草圖(2M)顯示飲水機的整體外觀(1M) - 合適的立體表現技巧(1M) |  | (12) |
|  |  |  | (例如) |  |  |
|  |  | (ii) | 避免出水口於使用時被污染及使用者受感染： |  |  |
|  |  |  | 方法及相關組件細節：(例如) |  |  |
|  |  |  | - 安裝防止回流裝置：逆止閥，用來防止受污染的水流入潔淨的供水系統(2M) - 出水口的位置應高於水盆的溢出水平，以防止當排水口堵塞時被積水淹蓋(2M) - 出水口設置防護裝置，避免使用者的手、口和鼻，或水樽太接近出水噴咀(2M) |  | (6) |
|  | (f) |  | 通用設計的概念如何適用於公共飲水機： |  | (4) |
|  |  |  | @(原則1M +如何適用1M)×2=4M |  |  |
|  |  |  | (例如) - 公平使用：飲水機設計對任何使用者都不會造成傷害或使其受窘。 - 簡易及直覺使用：不論使用者的經驗、知識、語言能力或集中力如何，飲水機設計在使用上憑直覺就能了解如何使用。 - 省力：設計可以有效、不增加負擔、舒適地以最不費力方式使用。 |  |  |
|  |  |  | 共： |  | 60分 |

|  |  |  |  |  | 分數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | (a) | 設計考慮及相關設計規格： |  |  |  |
|  |  | @(1M+1M)×3=6M) |  |  |  |
|  |  | (i) | 使用環境：(例如) - 為防風雨(1M)，應設置屋簷或屋頂(1M) - 為防止其他動物(例如松鼠、老鼠)偷吃飼料(1M)，宜將餵鳥器懸掛在半空(1M) |  | (2) |
|  |  | (ii) | 拍攝系統：(例如) - 雀鳥動作敏捷 (1M)，拍攝速度須能清晰捕捉活動中的雀鳥 (1M) - 雀鳥對聲音十分敏感 (1M)，拍攝時不應發出聲音，嚇走雀鳥(1M) |  | (2) |
|  |  | (iii) | 可再生能源：(例如) - 未必能持續提供電力供系統長時間運作(1M)，設計應加入儲能系統(1M) |  | (2) |
|  | (b) | 餵鳥器的初步設計意念： |  |  |  |
|  |  | (i) | 放置飼料的容器：(例如) @2M×2=4M |  |  |
|  |  |  | - 能放置足夠份量的飼料，減少補充飼料次數(1M) - 附有排水孔，避免雨水積累，令飼料泡水腐爛(1M) 圖像傳意： - 有效地利用注釋草圖，展示相關設計細節(1M) |  | (5) |
|  |  | (ii) | 讓最多六隻雀鳥可同時停留進食的設施：(例如) @2M×2=4M |  |  |
|  |  |  | - 六隻雀鳥可同時停留及進食的方法(1M) - 不容易傾斜或翻轉(平衡式設計)(1M) 圖像傳意： - 有效地利用注釋零件分散圖、放大圖，展示相關設計細節(1M) |  | (5) |
|  |  |  | (例如) |  |  |
|  |  | (iii) | 指出餵鳥器安裝在樹上的位置@1M×2=2M |  | (2) |
|  | (c) | (i) | 拍攝系統的主要組件及運作流程 |  |  |
|  |  |  | 主要組件(例如) - 攝影機(1M) - 偵測雀鳥停留的感應器(1M) - 微控制器(1M) 運作流程(例如) - 當感應器偵測到雀鳥停留，信號會傳送到微控制器。微控制器會發出信號啟動攝影機，並由攝影機拍下雀鳥的照片(1M) - 微控制器會按預先設定的時間間距，在仍然有雀鳥停留時，持續拍下雀鳥的照片(1M) |  | (5) |
|  |  | (ii) | 偵測雀鳥停留在餵鳥器上： |  |  |
|  |  |  | 原理及相關組件細節：(例如) - 利用被動紅外感應器(1M)檢測特定範圍內物體的輻射熱量(1M) - 雀鳥進入其感應範圍輸出高電位，雀鳥離開感應範圍則自動延時關閉高電位，輸出低電位。(1M) - 能有效地在白天或黑夜檢測物體移動(1M) |  | (4) |
|  |  | (iii) | 取用可再生能源： |  |  |
|  |  |  | 方法及相關組件：(例如) |  |  |
|  |  |  | - 以太陽能電發電(1M)，但由於太陽能板(1M)未必能持續吸收太陽能，應加入充電系統(1M)以確保能於陽光較弱時保持電力供應穩定。(1M) |  | (4) |
|  | (d) | 最終解決方案： |  |  |  |
|  |  | (i) | 整合題(b)及(c)的設計意念(有效的整合：2M / 未完全整合的意念：1M) 並指出能滿足<要求一至要求四>的四項設計特徵： - 有放置飼料的容器，能讓最多6隻雀鳥同時進食。(1M) - 安裝於樹上。(1M) - 探測餵鳥器上是否有雀鳥停留，並自動進行拍攝。(1M) - 以可再生能源提供拍攝所需的電力。(1M) 整體尺寸： - 餵鳥器的全長、全闊、全高(3M)，應考慮雀鳥的大小和餵鳥器的設計，提供一個合理和合乎比例的尺寸，例如：(長)300mm、(闊)450mm、(高)350mm 圖像傳意： - 有效地利用彩色的立體注釋立體草圖(2M)顯示餵鳥器包括照相系統的整體外觀(2M) |  | (13) |
|  |  | (例如) |  |  |  |
|  |  | (ii) | 將圖一飼料放進飼料容器： |  |  |
|  |  |  | 方法及相關組件：(例如) |  |  |
|  |  |  | - 配合合適的器皿取用(1M)及放置(1M)飼料的方法 - 放置飼料的過程(1M) 圖像傳意： - 有效地利用注釋草圖展示相關設計細節(1M) |  | (4) |
|  |  |  | (例如) |  |  |
|  |  | (iii) | 安裝餵鳥器在樹上：(例如) |  |  |
|  |  |  | - 合適的安裝方法： 安裝在樹上的方法及組件 (2M)：利用樹鈎/眼螺栓； 安裝在餵鳥器的方法及組件 (2M)：利用金屬鏈/繩子； - 結構的穩固性(1M) 圖像傳意： - 有效地利用注釋零件分散圖、放大圖、順序圖，展示相關設計細節(1M) |  | (6) |
|  |  |  | (例如) |  |  |
|  |  |  | 樹鈎 |  |  |
|  |  |  | 眼螺栓 |  |  |
|  | (e) |  | 可持續發展設計方向(例如) |  |  |
|  |  |  | - 不使用有害物質(2M) - 拍攝系統的電子原件應使用不含溴和氯的印刷電路板/外殼不使用阻燃劑、聚氯乙烯等。 - 使用最少材料和能源(2M) - 簡化拍攝系統以減少佈線的需要/簡化外觀設計以減少組裝的需要。 - 在棄置產品時，儘量減少對環境所造成的影響(2M) - 外殼使用可回收的材料，並於設計上讓不同的部分易於分拆成不同的可回收材料，方便回收。 |  | (6) |
|  |  |  | 共： |  | 60分 |

|  |  |  |  | 分數 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | (a) | - 相關運動的名稱： |  |  |
|  |  | - 往復運動 |  | (1) |
|  |  | - 提供所需運動的機械結構： |  |  |
|  |  | - 機械結構名稱：(例如) 偏心輪和從動件 (2M) - 產生所需運動的方法 (1M) - 技術可行性：安裝在車廂的位置及方法 (1M) |  | (4) |
|  |  | 例子：(只作參考) |  |  |
|  |  | 偏心輪 隨動件 |  |  |
|  | (b) | - 相關運動的名稱： |  |  |
|  |  | - 搖擺運動 |  | (1) |
|  |  | - 提供所需運動的機械結構： |  |  |
|  |  | - 機械結構名稱：(例如) 曲軸和連桿機構 (2M) - 產生所需運動的方法 (1M) - 技術可行性：安裝在車廂的位置及方法 (1M) |  | (4) |
|  |  | 例子：(只作參考) |  |  |
|  |  | 連桿 曲軸 |  |  |
|  | (c) | 發出聲音的機械結構： |  |  |
|  |  | - 適當的機械結構：(例如) 蝸旋凸輪和隨動件(2M) - 發出聲音的方法：(例如) 震動彈簧片(1M) - 技術可行性：安裝在車廂的位置及方法 (1M) |  | (4) |
|  |  | 例子: (只作參考) |  |  |
|  |  | 彈簧片 蝸旋凸輪凸輪 |  |  |
|  | (d) | 連結各車廂的方法： |  |  |
|  |  | - 連結方法：(例如) 利用鉸接合 (2M) - 容許車廂左右擺動的方法：(例如) 繞軸心擺動 (1M) - 技術可行性：安裝在車廂的位置及方法 (1M) |  | (4) |
|  |  | 例子：(只作參考) |  |  |
|  |  | 鉸接合 |  |  |
|  | (e) | 設計幼兒拉動玩的安全注意事項：(下列任何兩項) (@1 × 2 = 2) |  |  |
|  |  | - 推拉玩具上不可有幼繩子。 附在玩具上的任何繩索直徑應至少1.5毫米，以免割傷兒童 - 沒有容易脫落的小零件或部件，以免幼兒吞嚥小部件 - 沒有尖銳的尖端和邊緣或手指陷阱 - 無毒物質 |  | (2) |
|  | 共： |  |  | 20分 |

|  |  |  |  | 分數 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | (a) | 紙電路操作的方塊圖：(@ 1 × 2 = 2) |  |  |
|  |  | 按下開關 LED 發光 電流 通過電路 輸入 處理過程 輸出 |  | (2) |
|  | (b) | (i) 修改後的電路圖： |  |  |
|  |  | 開關 電池 電阻 LED |  | (3) |
|  |  | 電路圖內需顯示：LED、電阻、電池和開關的符號以及正確的連接。 |  |  |
|  |  | (ii) 電阻在修改後電路的作用： |  |  |
|  |  | - 電阻用作限制電流 (1M)，否則LED會燒壞。(1M) |  | (2) |
|  | (c) | 解釋過量電流通過LED的不良後果： |  |  |
|  |  | - 讓更多的電流通過LED，會令LED更亮，但亦會導致LED散發更多的熱量。(1M) - 隨著溫度的升高，LED的正向電壓降低，導致LED產生更多的電流及變得更熱，直到LED自身燒毀。(1M) |  | (2) |
|  | (d) | (i) LED無法點亮的原因：(@ 1 × 2 = 2) |  |  |
|  |  | - 由於將更多LED串聯添加到電路中，為電路中所有LED供電所需的總電壓也會上升。 - LED是需要一定電壓才能導通的二極管。 由於共享電壓過低，不足以導通二極管，因此無法點亮LED。 |  | (2) |
|  |  | - 解決問題的方法： |  |  |
|  |  | - 電源必須提供適當的電壓，可改用兩塊串連的3V電池。 |  | (1) |
|  | (e) | LED的另外兩個日常應用: (例如) (@1 × 2 = 2) |  |  |
|  |  | - 交通燈 - 手機閃光燈 - 電視機的遙控器 |  | (2) |
|  | (f) | 紅銅的物理性質： |  | (2) |
|  |  | - 良好的導電性(1M)：較大部分的金屬為佳，能減少電阻，更適合用作導電(1M) |  |  |
|  |  | 紅銅的機械性質： |  | (2) |
|  |  | - 良好的延性/展性(1M)：能夠拉伸/滾軋成薄箔/帶狀，及容易彎曲以形成電路的形狀(1M) |  |  |
|  | (g) | 不應將鈕扣電池棄置於家居垃圾桶內的理由：(@1 × 2 = 2) |  |  |
|  |  | - 鈕扣電池包含劇毒的物質，例如汞、鉛、鎘、鎳。當電池處置不當時，它們可能污染環境。 - 鈕扣電池非常小，幼兒可能會意外地將電池吞下。 |  | (2) |
|  |  | 共： |  | 20分 |

|  |  |  |  | 分數 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | (a) | - 驅動移動目標的機械裝置： |  |  |
|  |  | - 合適的方法：(例如) 利用有槽連捍 (2M) - 技術可行性：適用於原有設計 (1M) |  | (3) |
|  |  | - 止動裝置： |  |  |
|  |  | - 合適的方法：(例如) 利用止動梢 (2M) - 技術可行性：適用於原有設計(1M) |  | (3) |
|  |  | 例子： (只作參考) |  |  |
|  |  | 止動梢 有槽連捍 目標可移動60 範圍 手柄A |  |  |
|  |  | - 射球裝置： |  |  |
|  |  | - 可調節發射角度的方法及裝置：能全方位或上下/左右移動 (2M) - 動力來源：(例如) 以彈簧的彈性作為動力(2M) - 發射前盛球的方法：(例如) 逐個球安放在管內或能將多個球儲存在盛斗內 (1M) - 準確發射乒乓球：(例如) 有適當長度的導管 (2M) - 穩固性：(例如) 堅固的結構及底座，能保持射球時及射球前後的穩定性 (1M) |  | (8) |
|  |  | 例子： (只作參考) |  |  |
|  |  | 以彈簧的彈性作為動力 球形接頭 - 容許在有限範圍內作多方向平穩的運動 導管底部的反面 (有螺孔) 導管 闊底座 |  |  |
|  | (b) | - 改良手柄A的設計： |  |  |
|  |  | - 合適的方法：(例如) 利用反向運動連桿，增加連桿輸出臂的長度，令輸出臂D > 輸入臂d (2M) - 技術可行性：適用於原有設計 (1M) |  | (3) |
|  |  | 例子：(只作參考) |  |  |
|  |  | 支點 輸入運動及力 輸出運動及力 D d 增加連桿輸出臂的長度 ，D > d 手柄A |  |  |
|  |  | - 令目標不停移動的機械裝置： |  |  |
|  |  | - 合適的機械裝置：(例如) 利用曲柄和連桿機構/滑件曲柄機構 (2M) - 技術可行性：適用於原有設計 (1M) |  | (3) |
|  |  | 例子：(只作參考) |  |  |
|  | 曲柄和連桿 |  |  |  |
|  |  | 共： |  | 20分 |

|  |  |  |  | 分數 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | (a) | (i) 部件A的設計： |  |  |
|  |  | - 合適的方法：容許臂部沿上下及前後方向調整(2M)，並鎖定在任何位置上(1M)，(例如) 利用 夾子、螺栓和螺帽 (螺母) - 技術可行性：適用於原有設計 (1M) |  | (4) |
|  |  | 例子：(只作參考) |  |  |
|  |  | 螺帽 夾子 螺栓 |  |  |
|  |  | - 關節B的設計： |  |  |
|  |  | - 合適的方法：(例如) 鉸鏈接合 (關節接合) (2M) - 技術可行性：適用於原有設計 (1M) |  | (3) |
|  |  | 例子：(只作參考) |  |  |
|  |  | 鉸鏈接合 燈罩 |  |  |
|  | (b) | - 燈臂所屬的槓桿類別： |  |  |
|  |  | - 第一類槓桿 |  | (1) |
|  |  | - 工作原理： |  |  |
|  |  | - 力矩的原理 (1M)，指出處於平衡狀態時，逆時針力矩的總和等於順時針力矩的總和 (2M) - 利用注釋示意圖去展示 (1M) |  | (4) |
|  | (c) | - 機械結構: |  |  |
|  |  | - 名稱：四桿連桿/平行運動連桿 |  | (1) |
|  |  | - 需要添加的機械部件：兩支放在適當位置的彈簧 (2M) - 工作原理： |  |  |
|  |  | - 檯燈具有兩個四桿連桿 (平行運動連桿) (2M) 和兩支彈性/拉伸彈簧 (1M) - 上彈簧控制互相平行的兩支上臂。(1M) - 下彈簧控制互相平行的兩支下臂。(1M) |  | (7) |
|  |  | 例子：(只作參考) |  |  |
|  |  | 四桿機構 彈簧 四桿機構 |  |  |
|  |  | 共： |  | 20分 |

答題指引

| 題號 |  |
| --- | --- |
| 1-4 | 設計考慮及設計規格 - 「設計考慮」︰進行設計時應從多方面作考慮。可先較全面地聯想出使用時的「情形」，包括使用產品前後及使用時的過程、產品的預期功能等，再具體確定相關設計考慮的關注點。 - 「設計規格」︰按設計考慮引伸，應為一個指向性的導引設計方向，同時保留設計的彈性。同一個設計考慮可能會引伸出多於一個設計規格。 - 以題(1a)(iii)有關蘋果削皮機「材料」相關的設計考慮為例。「情形」就是 – 削皮機的功能是用於直接處理食物，故此從「材料」方面引伸的「設計考慮」就是 – 須要防止食物受污染；為防止食物受污染，引伸的「設計規格」就是 – 削皮刀須用無毒材料製造。由於有很多種類的「材料」也是「無毒」，不同材料均可符合「設計規格」。產品實際選用的材料，通常是在設計較後期，在考慮不同因素後決定的，因此不應在「設計規格」直接寫出選用的材料。 初步設計意念 - 通常以較簡單的線條繪畫，主要展示設計的整體外型、結構等。除題目指明要展示的部分，不用繪畫細節。 - 除非題目有特定要求，繪畫草圖前應先考慮哪一種視圖最適合用作展示意念，很多時不同角度的平面圖比立體圖更能有效傳意。 - 應在草圖中「指出」設計如何符合題目要求，例如標示部件的名稱，並以注釋握要地說明意念。 將意念發展成最終設計意念 - 將初步設計意念作進一步發展。可以是從不同初步設計意念中抽取可取之處，並加以整理和結合，或是基於其中一個初步設計意念作出改良。 - 最終設計意念的「外觀」通常會以立體草圖展示，需繪畫得較為詳盡，比例更準確。例如須展示物料的厚度、主要部件的準確位置、不同主要部件如何配合，以判斷設計的合理性和可行性。 組件及設計細節 - 以局部放大圖、剖視圖及零件分散圖等的方式展示設計如何滿足題目所要求的功能，例如組件如何活動、操作、安裝。可利用箭咀表達操作、轉動、移動方向；前後比較圖表達操作上的改變；剖視圖展示內部細節及與外部的關係。 |
| 5 | 標籤、注釋和文字說明 |
|  | - 純粹利用圖像展示物品或設計的資訊，有時亦會有不足之處。有需要時，圖內可加入「標籤」、「注釋」和「文字說明」。 - 「標籤」是描述性的，例如顏色、材質或材料。 - 「注釋」應該清晰、簡潔及具體地解釋設計意念的發展，例如所作的設計決策。 - 「文字說明」通常會用在對產品的功能、結構、使用方法等方面的解釋說明或添加資料，或正在考慮的製造技術，亦可闡述畫圖時的背後想法及裡面包含的設計概念。 - 有效使用文字及注釋，是展示知識和理解設計因素、材料和製造過程的極佳方法。 |
| 6(a) | 方塊圖 |
|  | - 方塊圖通常在方框內寫上「輸入」、「處理」及「輸出」等標題。 在設計電路如何運行時，這些標題將用於計劃輸入、處理和輸出的細節。 |
| 8(a)(b) | 示意圖 |
|  | - 示意圖利用抽象的、通常是標準化的符號和線條去表示程序、設備或物件。例如，示意圖可用作將檯燈不同的部分描繪為一組形狀或符號，以顯示它們的相對位置。 |
| 8(c) | 輪廓圖 |
|  | - 輪廓圖只繪畫物件的輪廓線或外形線條，而不會加上任何描影。 |

(iv) 資料來源及鳴謝

練習題

| 題 | 圖 | 資料來源 |
| --- | --- | --- |
| 1. |  | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Apple_peeling_4468.JPG |
| 2. |  | https://3dwarehouse.sketchup.com/model/f681995d-e3d9-4bcf-9d12-8143bf381ba4/Van-open |
| 3. | 二 | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Drinking_fountain_%2843885912811%29.jpg |
| 4. | 一 | https://www.publicdomainpictures.net/en/view-image.php?image=43187&picture=bird-seed |
|  | 二 | https://www.pexels.com/photo/small-shrike-sitting-on-pillar-7397121/ |

評分參考

| 題 |  | 圖 | 資料來源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | (c) |  | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Apple_Peeler-93445.jpg |
|  | (d) |  | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Apple_Peeler-93446.jpg |
|  | (f) (i) |  | 由符明正先生提供。 |
|  | (f) (ii) |  | 由符明正先生提供。 |
| 2. | (c) |  | 由符明正先生提供。 |
|  | (d) (ii) |  | Guide to Designing Manual Materials Handling Carts Retrieved from: http://www.darcor.com/risk-mitigation-in-manual-materials-handling-mmh-push-pull-tasks/ |
|  | (e) (i) |  | https://3dwarehouse.sketchup.com/model/f681995d-e3d9-4bcf-9d12-8143bf381ba4/Van-open |
| 3. | (e) (i) |  | 由符明正先生提供。 |
| 4. | (b) (ii) |  | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Goldfinch_tgo.jpg https://www.flickr.com/photos/akgypsy37/25517229207 |
|  | (d) (i) |  | 由符明正先生提供。 |

本評估練習引用的資料，蒙有關機構准予使用，本局謹此致謝。本局已盡一切努力追溯資料的來源，如有因資料來源錯漏而導致牴觸版權的情況，懇請有關的版權持有者聯絡本局，以便作出適當的安排。