設計與應用科技

評估練習

選修部分

單元一 - 自動化操作

教育局 科技教育組

（試行版 - 2024年8月）

前言

編訂本學習資源旨在為教師提供設計與應用科技科評估練習作參考，以支援學校實施設計與應用科技科課程(中四至中六)及推動促進學習的評估。 此學習資源包括： (i) 答題錦囊 (ii) 練習題 (iii) 評分參考及答題指引

使用建議

- 教師可與學生分享答題錦囊，讓學生認識常見題目的式樣，加強在解題和規劃作答時間方面的信心。 - 本學習資源不應被視為設計與應用科技科公開考試的模擬試題或相關參考資料。教師可在教授一個課題後指示學生完成相關練習題，協助學生掌握所學，並可練習於指定時間內完成題目。教師宜按學生不同的學習需要對題目作適當的調適。 - 每題目均提供了答案及評分參考。部分「開放式」問題會提供答案示例以作參考。學生可透過參閱評分參考，了解每題的答案要求。 - 在完成練習後，學生可以參閱答題指引，進一步了解作答該題目時應注意的地方。

* 本學習資源為試行版，歡迎教師將意見及回饋電郵至: te_team4@edb.gov.hk

目錄

(i) 答題錦囊 4 (ii) 練習題 6 選修單元一： 自動化操作（共5題） 6 (iii) 評分參考及答題指引 21 評分參考 21 答題指引 37 (iv) 資料來源及鳴謝 39

(i) 答題錦囊

- 作答題目時的一般指引

- 細閱題目內容，留意題目所提供的所有資料。最好閱讀題目兩次以確保完全明白題目要求。 - 察看題目每一細項的分數，並考量是按要求的答案數量逐點給分，還是按答案的作答級別準則而給分。前者只需提供相應數量的正確答案；後者則需仔細考量題目的隱含要求，並就每項要求提供較詳細的答案以獲取較高級別的分數。 - 開始作答之前，為題目的「提問語」和「關鍵詞」逐一加上底線。 - 對於較長的題目，應花一點時間去思考和規劃答案。 - 對於在「試題答題簿」內作答的題目，有時也可參考提供的空間大小去決定答案的篇幅。 題目例子： 舉出 軟鋼的兩種 機械特性，使其適合應用在建築行業。 （2分） 提問語 從題目總分可以推斷 每答對1種特性可得1分 本題目的關鍵詞 與主要資料有關的具體情況 主要資料.

- 作答問題時，大部分分數在哪裡丟失？

- 誤解了問題的(一些)要求。 - 忽略了問題中的(一些)線索。 - 遺漏問題的某些部分。 - 圖表內表達的信息及/或註釋欠佳。 - 圖表不準確。

- 了解提問語

- 題目中的提問語指示你提供要求的答案，因此你需要了解不同提問語的意思以預備答案。以下是設計與應用科技科常用的提問語：

| 提問語 | 這是什麼意思 |
| --- | --- |
| - 分析 | 詳細檢查以顯示含義，識別相關元素及其之間的關係。 |
| - 應用 | 將先前的學習和理解用於另一個熟悉的情況。 |
| - 注釋 | 在繪圖、圖畫或圖表上加入簡短文字解釋。 |
| - 計算 | 根據提供的事實、數字或信息進行運算，獲得一個數字答案，並顯示運算過程的相關步驟。 |
| - 比較 | 識別/評論相似性及/或差異。 |
| - 描述 | 陳述主題要點/提供特質和主要特徵。 |
| - 發展 | 從所提供信息的基礎上詳細闡述、擴展或發展意念。 |
| - 繪製 | 用繪圖工具準確表達圖形或圖表。直線應使用直尺，圖形或圖表應按比例繪畫。 |
| - 區分/區別 | 明確指出兩個或多個概念或項目之間的分別。 |
| - 說明 | 闡明目的或原因/弄清事物之間的關係/說出原因和/或方式以及相關證據的支持。 |
| - 舉出 | 從所提供的資料來源或記憶中提出明確答案。 |
| - 闡明/(利用草圖)說明 | 提供示例或圖表以顯示您的意思，演示對問題或概念的理解。 |
| - 指出 | 標示某事物的存在，並提供該事物的名稱。 |
| - 證明 | 利用理由或證據支持事件。 |
| - 列出 | 寫出一些特徵或論點，無需進一步闡述。 |
| - 寫出名稱 | 使用公認的專業術語進行識別。 |
| - 概述 | 對基本特徵的描述。 |
| - 草繪 | 徒手繪畫一幅簡單及大致合乎比例的圖畫/圖表，以顯示關鍵特徵。 |
| - 建議 | 將知識和理解應用於不同的情況，並提出解決方案或其他可能的答案。 |
| - 提出 | 提供一些構思以作考慮或討論。 |

(ii) 練習題

選修單元一： 自動化操作（共5題）

| 此問題與「控制系統的基本原理」及「機械人技術」有關，共25分。建議完成時間為25分鐘。 |  |
| --- | --- |
| 1. | 圖一展示一部避障玩具車的控制系統。該系統只由一組模擬電路控制，沒有採用任何集成電路。 |
|  | 圖一 |
|  | 避障玩具車的工作原理： - 最初，兩個電動機接收信號向前進。撞擊感應器會持續地向可調式計時器發出二進制信號，(0)表示沒有碰到障礙物，(1)表示碰到障礙物。 - 碰到障礙物後，計時器會向電動機發出二進制信號，(0)表示正向旋轉，(1)表示反向旋轉。 - 計時器預先設定，當碰到障礙物後玩具車會暫停，並向後退2秒； 然後左電動機恢復正向旋轉，右電動機繼續維持歷時2秒的反向旋轉，令玩具車向右轉。 - 玩具車會重覆上述操作循序，直至完全避開障礙物，再向前進。 |

|  | 圖二說明當玩具車撞到障礙物後的操作循序。 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 圖二 |  |
|  | (a) | 根據圖二所示玩具車的操作循序， - 指出玩具車的控制系統是開環式還是閉環式控制系統，並舉出一個理由。 (2分) - 完成圖三的「時序圖」。 (6分) |
|  |  | 圖三 |

|  | 圖四展示另一部裝有微控制器的玩具車。 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 圖四 |  |
|  | (b) | - 把三個合適的部件名稱填寫在適當的方格內，以完成圖五所示玩具車的系統控制圖。 (3分) |
|  |  | 圖五 |
|  |  | 圖六 |
|  |  | - 利用注釋草圖，闡明超聲波感應器的工作原理，並說明玩具車如何利用超聲波感應器繞過圖六展示的障礙物繼續行進。 (6分) |
|  |  | 圖七 |
|  |  | - 利用注釋草圖，闡明紅外線感應器的工作原理，並說明玩具車如何利用紅外線感應器，沿著圖七的黑線行進。 (6分) |
|  | (c) | 就下列配備微控制器的機械人，各舉出一個應用示例： - 避障機械人 - 循線機械人 (2分) |

| 此問題與「控制系統的基本原理」有關，共25分。建議完成時間為25分鐘。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | 圖一展示一套提示汽車駕駛者在開車前系好安全帶的系統，該系統設有三組感應器。表一列出該系統在不同狀態下的邏輯值輸出。 |  |
|  | 圖一 |  |
|  | 表一 |  |
|  | 輸入和輸出; 狀態; 邏輯值. 駕駛者座椅感應器; 沒有駕駛者於座椅上; 0. 駕駛者於座椅上; 1. 引擎開關感應器; 引擎沒有啓動; 0. 引擎啓動; 1. 座椅安全帶感應器; 安全帶沒有扣好; 0. 安全帶已扣好; 1. 警告裝置; 關閉; 0. 啓動; 1. |
|  | 若駕駛者準備開車前尚未扣好安全帶，警告裝置就會啓動。 |  |
| (a) | (i) | 完成以下真值表以表達各輸入和輸出的關係。 (8分) |
|  |  | 輸入; 輸出. 駕駛者座椅感應器; 引擎開關感應器; 座椅安全帶感應器; 警告裝置. 0; 0; 0. 1; 1; 1. |
|  | (ii) | 利用所提供的邏輯門符號，將圖二的三個感應器方塊連接到警告設備方塊，以構建一個該駕駛安全系統的邏輯電路。所示邏輯門符號可運用一次、多次或完全不用。 (3分) |
|  | 圖二 |  |

|  | 圖三展示一個自動門的控制系統。 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 圖三 |  |
|  | 自動門的工作流程： - 開門程序：當紅外線感應器偵測到有人進入感應區域時，啟動開門電動機將門打開。直至碰到開門限位開關時，開門電動機即停止。 - 啟動計時器：當門觸碰到開門限位開關，及感應區域沒有偵測到有人時， 計時器開始計時。 - 關門程序：8秒後，若無人進入感應區，關門電動機啟動，門自動關閉，直至觸及關門限位開關，關門電動機停止。如果在關門過程中有人進入感應區域，系統會立即停止關門動作，並重啟開門程序。 |  |
|  | (b) | - 完成圖四自動門控制系統圖。 (4分) |
|  |  | 圖四 |
|  |  | - 自動門系統利用可編程邏輯控制器 (PLC) 控制門的開關。寫出以下不完整「階梯圖」上的輸入/輸出元件名稱至，並完成各接點狀態。 (8分) |
|  |  | 開門程序 啟動計時器 開門程序 |
|  |  | 圖五 |
|  |  | - 舉出兩個使用紅外線感應器作控制自動門開關的缺點。 (2分) |

| 此問題與「氣動學」及「可編程控制系統」有關，共25分。建議完成時間為25分鐘。 |  |
| --- | --- |
| 3. | 圖一示一條自動飲料灌裝生產線的灌裝及滿瓶檢測部分。 |
|  | 圖一 |
|  | 灌裝及滿瓶檢測的工作流程： - 按下啟動按鈕時 (SB1)，輸送帶在驅動電動機帶動下運送空瓶。 - 當瓶子檢測感應器 (P0) 檢測及定位到空瓶時，輸送帶暫停運轉；1秒後灌裝設備開始工作。 - 5秒後，滿瓶檢測感應器 (P1)檢測瓶子是否注滿。若已注滿，灌注工作便完成；若尚未注滿，灌裝設備會繼續灌注直至滿瓶檢測感應器 (P1) 檢測到灌滿為止。 - 一次灌裝完成，輸送帶重新運轉，直至瓶子檢測感應器 (P0) 再次檢測到空瓶時停運，重新開始灌裝。 - 當按下停止開關 (SB2) 時，生產線停止運作。 |

|  | (a) | 以下流程圖展示該生產缐的運作，填寫步驟至以完成流程圖。 (5分) |
| --- | --- | --- |
|  | (b) | 現需為圖一的自動飲料灌裝生產線加設一個檢測系統，檢查灌裝前的空瓶子是否清潔及沒有破損。該檢測系統能輸出電動信號，以啟動一個氣動瓶子剔除系統，將有污漬及破損的瓶子從輸送帶剔除。 利用注釋草圖，展示下列系統、列出主要組件及說明其工作原理： - 清潔及破損檢測 (6分) - 瓶子剔除 (6分) |
|  | (c) | 利用圖二所示合適的氣動符號，繪畫附注釋的氣動回路圖來說明題 (b)(ii)建議的瓶子剔除系統。每個符號可使用一次、多次或完全不用。 (6分) |
|  |  | 圖二 |
|  | (d) | 比較下列兩種致動器在執行直線推桿工作上的表現： - 氣動致動器 - 電動致動器 (2分) |

| 此問題與「氣動學」有關，共25分。建議完成時間為25分鐘。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. | 圖一展示一個停車場出入口攔桿的控制系統。攔桿由單動氣缸推動升起和降下。圖二展示控制該單動氣缸的氣動回路圖。停車場管理員利用按鈕控制攔桿升降。 |  |  |
|  | 圖一 |  | 圖二 |
|  | (a) | 參考圖一和圖二，利用注釋氣動回路圖展示並說明氣動閥、活塞和攔桿在下列情況下的狀態： - 當按下按鈕後 (4 分) - 當鬆開按鈕後 (4 分) |  |
|  | 攔桿的控制系統將改以雙動氣缸推動。如圖三所示，雙動氣缸有兩個進氣/排氣口，利用空氣的壓力致動「伸出行程」(前進行程)和「縮回行程」(後退行程)。 |  |  |
|  | 伸出行程 縮回行程 |  |  |
|  | 圖三 |  |  |
|  | 圖四示攔桿控制系統改動後的氣動回路。雙動氣缸的活塞在致動後不能自行恢復原來的位置，須加入一個五路二位方向控制閥控制。 |  |  |
|  | 圖四 |  |  |
|  | (b) | 在圖四中加入一個五路二位方向控制閥，使活塞致動後能被推回原位。完成該圖，並展示圖內所有組件處於正確的位置和狀態。 ( 7分) |  |
|  | (c) | 利用注釋草圖，解釋五路二位方向控制閥在下列各雙動氣缸狀態下如何運作： - 「伸出行程」狀態 - 「縮回行程」狀態 (4分) |  |
|  | (d) | 建議一個氣動元件，以便調節攔桿降下時的速度。利用注釋草圖，在題(b)的答案中加入該建議的氣動元件，並展示圖內所有組件處於正確的位置和狀態。 (4分) |  |
|  | (e) | 舉出氣動控制系統的兩項優點。 (2分) |  |

| 此問題與「機械人技術」有關，供25分。建議完成時間為25分鐘。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5. | 圖一展示一個繪畫機械臂。 |  |
|  | 圖一 |  |
|  | (a) | - 寫出圖一所示機器人所屬類型的名稱。 (1分) |
|  |  | - 利用注釋單線圖，展示該機械臂的各軸/連桿運動(不包括夾持畫筆的末端執行器)。 (6分) |
|  |  | - 以該機械臂為例，解釋何謂「自由度」(DoF) ，並分析其具備的自由度。 (3分) |
|  |  | - 比較氣動和電動驅動系統，為該機械臂建議一合適的驅動系統，並舉出其三項性能要求，以解釋合適的原因。 (5分) |

|  | 圖二展示一個工業機械人。 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 圖二 |  |
|  | (b) | - 寫出圖二所示機器人所屬類型的名稱。 (1分) |
|  |  | - 以此類機械人為例，解釋何謂「工作範圍」。利用注釋單線圖，展示該機械人各軸(不包括握爪)的運動及其「工作範圍」。 (6分) |
|  |  | - 舉出此類機械人的兩項優點。 (2分) |
|  |  | - 舉出此類機械人的一個應用實例。 (1分) |

(iii) 評分參考及答題指引

評分參考

|  |  |  |  |  | 分數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | (a) | (i) | 玩具車的控制系統： |  |  |
|  |  |  | - 開環式系統 (1M) - 理由：輸出完全受系統輸入控制，沒有反饋回路 (1M) |  | (2) |
|  |  | (ii) | 「時序圖」： |  |  |
|  |  |  | 6個操作程序 (@1×6 =6M) |  |  |
|  |  | 2 4 0 |  |  | (6) |
|  |  |  | - 致令玩具車退後：撞到障礙物後左、右電動機(車輪)暫停，左、右電動機同時反向旋轉2秒。 - 致令玩具車右轉：左電動機恢復正向旋轉，右電動機繼續維持歷時2秒的反向旋轉。 - 致令玩具車恢復向前移動：左電動機繼續正向旋轉，右電動機恢復正向旋轉。 |  |  |
|  | (b) | (i) | 系統控制圖：(@1×3 =3M) |  |  |
|  |  |  |  |  | (3) |
|  | (b) | (ii) | 超聲波感應器的工作原理： - 超聲波感應器的發射器部分產生聲波(1M)，經空氣傳播，當碰到障礙物後反射回波信號。接收器部分接收反射的回波(1M)，並將信號發送回微控制器處理。 - 以發射聲波及接收回波之間的時間差來計算障礙物與超音波模組之間的距離。 (1M) |  | (6) |
|  |  |  | 玩具車如何繞過障礙物： - 玩具車的超聲波感應器探測到在其規劃路線前方預定距離內 (例如：20cm) 有障礙物時，減速及停止前進(1M)，並左右轉動探測哪一方向没有障礙物(1M)，再實時更新路徑，向没有障礙物的一方繼續行進。(1M) |  |  |
|  |  | (iii) | 紅外線感應器的工作原理： |  |  |
|  |  |  | - 紅外線感應器的發射器部分會不斷發射紅外線(1M)，並由接收器部分接收從地面反射回來的訊號(1M)，再將信號發送回微控制器處理。 - 透過感測反射的紅外線訊號的強弱，可判斷地面是白色(反射訊號強)還是黑色(反射訊號弱)。(1M) |  | (6) |
|  |  |  | 玩具車如何沿著黑色線行進： - 情況(A)需要直行：正常情況下，如果沒有感應器檢測到黑線，兩個感應器反射訊號都一樣強，則電動機驅動模組會指示兩個電動機都運行，令玩具車向前移動。(1M) - 情況(B)需要向左轉：左側感應器反射訊號弱，右側感應器訊號強，在這種情況下只有右側電動機運行，玩具車會向左轉。(1M) - 情況(C)需要向右轉：左側感應器反射訊號強，右側感應器訊號弱，在這種情況下只有左側電動機運行，玩具車會向右轉。 (1M) |  |  |
|  | (c) | 應用微控制器機械人的示例：@1×2=2M |  |  |  |
|  |  | (i) | 避障機械人：(下列任何一項) - 在危險環境中清除爆炸物，避免人身受傷害。 - 在家居環境自動吸塵掃地，幫助處理繁瑣重複的家務。 |  | (2) |
|  |  | (ii) | 循線機械人：(下列任何一項) - 在醫院內分擔醫護人員的部分工作，運送食物及日用品到病房。 - 在餐廳內幫助送餐，省却人手。 |  |  |
|  |  |  | 共： |  | 25分 |

|  |  |  |  |  | 分數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | (a) | (i) | 完成真值表以表達各輸入和輸出的關係： |  |  |
|  |  |  | 駕駛者座椅感應器; 引擎開關感應器; 座椅安全帶感應器; 警告裝置. 0; 0; 0; 0. 0; 0; 1; 0. 0; 1; 0; 0. 0; 1; 1; 0. 1; 0; 0; 0. 1; 0; 1; 0. 1; 1; 0; 1. 1; 1; 1; 0. (每一橫行組合@1×8=8M) |  | (8) |
|  |  | (ii) | 邏輯電路： |  |  |
|  |  |  | - 每一個在正確位置上的邏輯門符號及各輸入/輸出連接組合@1×3=3M |  |  |
|  |  |  |  |  | (3) |
|  | (b) | (i) | 系統控制圖：@1×4=4M |  |  |
|  |  |  |  |  | (4) |
|  |  | (ii) | 階梯圖： |  |  |
|  |  |  | - 元件名稱+接點狀態 (@1×8=8M) |  |  |
|  |  |  |  |  | (8) |
|  |  | (iii) | 紅外線感應器控制自動門開關的缺點： (以下任何兩項) (@1×2=2M) |  |  |
|  |  |  | - 容易受到其他熱源、光源的干擾而失靈。 - 在環境溫度和人體溫度相近的時候，感應器的靈敏度會明顯下降而短暫失靈。 - 被動紅外線穿透力比較差，在人體的紅外輻射被其他物體遮擋的時候，不容易被探測器接收。 |  | (2) |
|  |  |  | 共： |  | 25分 |

|  |  |  |  |  | 分數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | (a) |  | 流程圖：@1×5 =5M |  |  |
|  |  |  | - 輸送帶停止1s - 滿瓶檢測感應器檢測瓶子是否注滿？ - 是 - 否 - 灌裝設備繼續工作 |  | (5) |
|  | (b) | (i) | 清潔及破損檢測系統：(例如) |  |  |
|  |  |  | 主要組件： - 高解像攝影機、光電感應器、電腦、影像分析軟件 (@1×4=4M) 工作原理： - 利用視覺檢測技術和多台攝影機，從多角度拍攝移動中的空瓶子。(1M) - 將收集的影像視訊輸入電腦，並利用影像分析軟件作影像識別、分析，實時檢測瓶子內壁是否存在裂紋、污垢和異物。(1M) |  | (6) |
|  |  | (ii) | 瓶子剔除系統：(例如) |  |  |
|  |  |  | 主要組件： - 電腦/控制器、電磁閥、氣動剔除器、收集箱 (@1×4=4M) 工作原理： - 一系列的瓶子由輸送帶運送經過檢測設備。檢測設備發送信號到電腦，指示瓶子是否通過檢查，如果瓶子未能通過檢查，則向控制器發出信號。(1M) - 當有瓶子被拒絕時，來自控制器的操作信號會指示剔除器將瓶子推出輸送帶，並落入為前面的收集箱。(1M) |  | (6) |
|  |  | 兩個系統的示意圖： |  |  |  |
|  | (c) |  | 瓶子剔除系統的氣動回路圖： |  |  |
|  |  |  |  |  | (6) |
|  |  |  | - 合適的組件：(例如) 雙動氣缸、五路二位方向控制閥、彈簧復位閥、直動電磁閥 (@1×4=4M) - 正確的管路連接(1M) - 進氣口/排氣口(1M) |  |  |
|  | (d) |  | 比較氣動致動器和電動致動器在執行直線推桿工作上的表現： (下列任何一項) (@2×1 =2M) |  |  |
|  |  |  | 精確度： - 氣動致動器將壓縮空氣形成的能量轉換成線性運動。由於空氣是可壓縮的，所以氣動致動器的定位精確度相對較低。(1M) - 電動致動器由步進電動機提供動力，去產生直線運動，控制和定位精確度甚高。(1M) |  | (2) |
|  |  |  | 力量： - 氣動致動器利用壓縮空氣形成的能量，可以由相對小的壓力產生相當大的力量。(1M) - 電動致動器的力由電動機產生，將電能轉換為機械扭矩。(1M) |  |  |
|  |  |  | 反應： - 氣動致動器以流體動力運行。空氣是可壓縮的，建立壓力需要時間，會導致反應時間的延遲。(1M) - 電動致動器的力由電動機扭矩幾乎在瞬間產生，因而沒有這種反應時間延遲。 (1M) |  |  |
|  |  |  | 共： |  | 25分 |

|  |  |  |  |  |  | 分數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | (a) | (i) | 當按下按鈕後： |  |  |  |
|  |  |  | - 氣閥向單動氣缸供氣 (1M) - 推出活塞捍 (1M) - 攔桿升起 (1M) - 回路圖內的氣閥和活塞處於正確狀態 (1M) |  |  | (4) |
|  |  | (ii) | 鬆開按鈕後： |  |  |  |
|  |  |  | - 氣閥排氣並回復原來狀態 (1M) - 活塞回到原來的位置 (1M) - 攔桿下降回原來水平的位置 (1M) - 回路圖內的氣動閥和活塞處於正確狀態(1M) |  |  | (4) |
|  | (b) | 加入五路二位方向控制閥的氣動回路圖： |  |  |  |  |
|  |  | - 正確的五路二位方向控制閥符號。(1M) - 正確的管路線 (接口到接口) (2M) - 圖內所有組件處於正確的位置和狀態：包括雙動氣缸、五路二位方向控制閥、氣動閥A、氣動閥B (@1×4 =4M) |  |  |  | (7) |
|  | (c) | 新增元件的操作： |  |  |  |  |
|  |  | (i) | 伸出行程： |  |  | (4) |
|  |  |  |  | - 在這種狀態下主空氣從接口1到接口4流經控制閥。(1M) - 活塞另一側的全部空氣都可以通過控制閥，從接口2向接口3排放。(1M) - 5/2控制閥將導致雙動氣缸作伸出行程，或將活塞保持在「正」位置。 |  |  |
|  |  | (ii) | 縮回衝程： |  |  |  |
|  |  |  |  | - 在這種狀態下，主空氣從接口1到接口2流經閥門。 (1M) - 氣缸內的全部空氣都可以通過控制閥，由接口4向接口5排放。(1M) - 5/2控制閥令雙動氣缸將活塞推入或保持在「負」位置。 |  |  |
|  | (d) | 建議一個氣動元件，以便調節攔桿降下時的速度： |  |  |  |  |
|  |  |  | 元件名稱：限流閥(1M) |  |  | (4) |
|  |  |  | - 正確的限流閥符號。(1M) - 正確的管路線 (接口到接口) (2M) - 圖內所有組件處於正確的位置和狀態(1M) |  |  |  |
|  | (e) |  | 氣動控制系統的優點： |  |  |  |
|  |  |  | (下列任何兩項) (@1×2 =2M) |  |  |  |
|  |  |  | - 高效益：壓縮空氣在大氣中隨處可取用而不受限制；壓縮空氣不受距離影響，極易由管路輸送；壓縮空氣使用後無須回收，可以在大氣中釋放。 - 可靠性高：因為運動部件少。 - 環保和清潔：氣動系統在操作時不會產生污染物；氣動系統可以在要求高潔淨度的作業環境中操作，例如：高精密集成電路生產線和食品生產線。 - 安全：氣動裝置不會在易爆炸環境中產生火花，即使在潮濕的環境中，也毋需擔心有觸電的危險。 - 設計簡單、容易調校：氣動系統的直線和回轉運動速度可以容易地調校，而且限制較少。適合用來操作簡單的自動化控制系統。 |  |  | (2) |
|  |  | 共： |  |  |  | 25分 |

|  |  |  |  |  | 分數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | (a) | (i) | 機械臂類型： |  |  |
|  |  |  | - 多連桿型機器人(1M) |  | (1) |
|  |  | (ii) | 機械臂單線圖及自由度： |  |  |
|  |  |  | - 顯示四個關節/軸(1至4) (4M)和連桿(1) (1M)的運動。 - 使用適當的標記方法。(1M) |  | (6) |
|  |  | (iii) | 機械臂自由度的含義： |  |  |
|  |  |  | - 指機械臂的獨立可移動關節/連桿的數量(1M)，及所屬運動類型，包括旋轉型或平移(線性)型。(1M) |  | (3) |
|  |  |  | - 自由度：4或5 (1M) (備註：關節(1至4)有4個自由度，基本上已能提供所需動作的靈活度；連桿(1)是非必要的，目的在擴展機械臂的工作範圍和增加其自由度。) |  |  |
|  |  | (iv) | 合適的驅動系統： |  |  |
|  |  |  | 名稱：電動 (1M) 理由：(下列任何一項) (1M) - 氣動和液壓系統易受環境温度變化影響，電動系統相對較為穩定。 - 比較氣動系統，電動系統的維護較簡便。 |  | (5) |
|  |  |  | 為機械臂選擇驅動器時的性能要求： (下列任何三項) (@1×3=3M) |  |  |
|  |  |  | - 方便的驅動能源 - 控制精度高 - 驅動力大 - 操作寧靜 |  |  |
|  | (b) | (i) | 機械人類型： |  |  |
|  |  |  | - 直角座標式機械人 (1M) |  | (1) |
|  |  | (ii) | 工作範圍的含義： |  |  |
|  |  |  | - 直角座標式機械人的工作範圍由其矩形結構所定義。(1M) - 機器人在X-Y平面範圍內工作，實際操作高度受天花板和工作範圍的高度所限制。(1M) |  | (6) |
|  |  |  | 單線圖： |  |  |
|  |  |  | - 顯示X、Y、Z軸和運動方向 (@1×3=3M) - 工作範圍：長方體 (1M) |  |  |
|  |  | (iii) | 此類機械人的優點： (下列任何兩項) (@1×2=2M) |  |  |
|  |  |  | - 動作高度精確且可重複 - 允許長行程 - 高承載能力 |  | (2) |
|  |  | (iv) | 應用示例： (下列任何一項) (1M) |  |  |
|  |  |  | - 電腦數控(CNC)機床 - 立體打印 - 材料處理：(例如) 取放、堆垛 |  | (1) |
|  |  |  | 共： |  | 25分 |

答題指引

| 題號 |  |
| --- | --- |
| 1. | 時序圖 |
|  | - 時序圖側重於展示一段時間內不同對象/物件的狀態或值的變化。 - 最左邊的一系列垂直線被稱為「生命線」，由上到下，顯示了對象/物件在不同階段隨時間變化的狀態。 - 「時間軸」由左到右，描述特定時間區段內對象/物件的行為及對象/物件之間的動態協作。 |
| 2. | 邏輯電路圖和真值表 |
|  | - 邏輯電路圖說明如何連接不同類型的邏輯門以構成數碼電路以執行特定工作。 - 真值表顯示當信號被發送到裝置的輸入點時所產生的最終輸出。 |
| 2. | 階梯圖 |
|  | - 階梯圖有兩條垂直的「電源軌」在兩端和一些水平的「梯級/行」。階梯圖假設「電流」由左方的「正電源軌」通過「梯級」流向右方的「負電源軌」，以模擬電路圖電流從火線到地線的流動狀況。 - 每條「梯級」定義控製過程的操作，包括一連串的邏輯輸入條件 (接點) 以觸發輸出(線圈/功能塊)。而「梯級」的數量取決於所需控制電路的數量。 |
| 4 | 氣動回路圖 |
|  | - 氣動回路圖按功能可分為三層：動力層、邏輯層和信號輸入層。繪畫回路圖時，不同功能的氣動元件須放在不同的層次和位置，以清楚地展示各元件之間的關係。 |
| 5 | 機械臂的自由度 |
|  | - 機器臂的自由度代表其運動的靈活性，但隨著自由度的增加，其結構也會變得更為複雜。 - 確定一個機器臂應具有多少自由度的最佳方法，是確定其充分發揮功能所需的最少軸數。 |

(iv) 資料來源及鳴謝

練習題:

| 題 | 圖 | 資料來源 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 - 3 | 教育局，中四至中六 設計與應用科技 - 學與教資源，選修單元一 自動化操作 |
|  | 4, 6 & 7 | 教育局，「機械人」專題研習學習資源 |
| 5 | 2 | https://grabcad.com/library/cartesian-arm-robot-1 |

評分參考及答題指引:

| 題 |  | 資料來源 |
| --- | --- | --- |
| 1. | (b) (ii) 及 (iii) | 教育局，「機械人」專題研習學習資源 |

本評估練習引用的資料，蒙有關機構准予使用，本局謹此致謝。本局已盡一切努力追溯資料的來源，如有因資料來源錯漏而導致牴觸版權的情況，懇請有關的版權持有者聯絡本局，以便作出適當的安排。