吸水測試

| 目的及範圍 | ： | 比較各種纖維及布料的吸水能力 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 原理 | ： | 吸水性指布料吸收水份的能力。吸水性良好的布料不但能迅速吸收水份，同時能夠鎖住大量水份。 吸水性高的纖維稱為親水性纖維，而只能吸收少量水份的則稱為拒水性纖維。吸水性會受表面處理和工業污染影響。例如，紗線可能沾上屬於油性物質的潤滑劑，影響吸水功能。 布料的吸水性會改變製成品的舒適程度，也會影響染色反應。對於運動服、內衣、浴室毛巾和廚房毛巾這類產品來說，吸水性是十分重要的。 |  |
| 儀 器 | ： | 量杯或燒杯，計時器或秒表，鋼尺，剪刀，電子磅，蒸餾水，不掉色的記錄筆，鉗子，吸水紙 |  |
| 物料 | ： | 1) | 每種布料各剪取兩塊10厘米x 10厘米的樣本。每一組別測試兩至三種布料，分組如下： 組別一：棉，羊毛，絲 組別二：醋酸纖維 (acetate)，粘膠人造絲 (viscose rayon) 組別三：聚脂纖維（polyester），聚丙烯腈纖維(acrylic)，尼龍 (nylon) 組別四：粘膠人造絲 (viscose rayon)，聚脂纖維（polyester） 組別五：梭織布（棉），針織布（棉），不織布 |
| 測試步驟 | ： | 1) | 量度每一樣本的重量。 |
|  |  | 2) | 量杯或燒杯內注入蒸餾水。 |
|  |  | 3) | 將樣本放入量杯或燒杯內10分鐘。 |
|  |  | 4) | 用鉗子將樣本取出，用吸水紙輕輕印去多餘水份。 |
|  |  | 5) | 量度樣本重量。 |

延伸思考問題

- 哪一類紡織品需具備良好的吸水性？

- 哪一類紡織品需較低的吸水性？

- 布料的厚度如何影響紡織品的吸水性？

- 如果布料的製造方法不同，吸水性會不會受到影響？

|  | 未浸水前重量 | 浸水10分鐘後重量 |
| --- | --- | --- |
| 樣本一： |  |  |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 平均值: |  |  |
| 樣本二： |  |  |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 平均值: |  |  |
| 樣本三： |  |  |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 平均值: |  |  |

請將未經測試的樣本貼於方格內。

樣本一：＿＿＿＿＿＿＿＿

樣本二：＿＿＿＿＿＿＿＿

樣本三：＿＿＿＿＿＿＿＿