布料耐磨度測試

| 目的 | ： | 比較各種布料的耐磨度 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 原理 | ： | 磨損就是摩擦。因為大部分紡織品在日常應用中都經常與不同的表面接觸而產生摩擦，耐磨度是紡織品其中一項最重要的特性。耐磨度指布料在出現瑕疵前，可以承受的摩擦次數。這些瑕疵包括破裂、紗線斷裂、表層剝落、褪色等等。一匹布料的耐磨度高低，取決於所用纖維的性質和布料的織造方法。 起毛球指短纖維糾纏在一起，形成細小的纖維球。磨擦也會形成毛球。絨毛或短纖維可能從紗線表面繞起，如果受到摩擦，便會糾纏成毛球。 |  |
| 儀 器 | ： | 幼砂紙，木板，放大鏡 |  |
| 物料 | ： | 1) | 準備兩種布料的樣本 (不可有皺摺)。可選用不同織造方法的樣本。 |
|  |  | 2) | 在每份樣本上畫一個10厘米x10厘米的正方形。 |
| 測試步驟 | ： | 1) | 把幼砂紙固定在木板上。 |
|  |  | 2) | 將樣本固定在枱上。 |
|  |  | 3) | 以幼砂紙用相同的方向和力度在樣本上正方形的位置磨擦。 |
|  |  | 4) | 每磨擦50，100及150次後檢查樣本是否出現紗線斷裂/破爛/毛粒/褪色等情況。紀錄資料。 |

延伸思考問題

1.	織造方法如何影響布料的耐磨度？為甚麼？

2.	怎樣才能提高布料的耐磨度？

請將樣本貼於方格內。

樣本1 (測試前)									樣本1 (測試後)

樣本2 (測試前)									樣本2 (測試後)

|  |  | 斷紗/破爛 | 毛粒 | 褪色 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 樣本1 | 磨擦50次 |  |  |  |
|  | 磨擦100次 |  |  |  |
|  | 磨擦150次 |  |  |  |
| 樣本2 | 磨擦50次 |  |  |  |
|  | 磨擦100次 |  |  |  |
|  | 磨擦150次 |  |  |  |