布料洗水後之形態改變測試

| 目的 | ： | 比較不同布料的收縮度。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 原 理 | ： | 纖維吸收水份後會膨脹，令直徑增加。纖維素纖維，例如棉布，浸水時厚度會增加四成，同時紗線的長度會縮短。相反，當布料變乾，會回復至原來厚度，但紗線卻不一定會完全回復原來長度。然而，紗線織成布料後，除了纖維的種類，其他因素也可能影響衣服的收縮度。因此，紗線有否經過適當的伸展和拉緊，均會影響布料的結構。若紗線在織成布料前經過適當處理，布料洗滌後會回復至未伸展時的正常狀態。 縮水有不同的類型： - 放鬆縮水 - 纖維在洗滌時會因為水份而放鬆及收縮。通常在第一次洗滌時，纖維的縮水情況最嚴重，最多可能至第五次洗滌時仍然會出現縮水。 - 壓密縮水 - 衣物在洗衣機內被攪動，令纖維回復自然形狀，即變短和變寬。布料亦會發生同樣情況。 - 逐步縮水 - 逐步縮水即布料每次洗滌後都縮水，而人造絲和羊毛尤其容易出現逐步縮水。 - 剩餘縮水 - 若布料已經經過適當預縮，所以只會出現輕微收縮。 |  |
| 儀 器 | ： | 洗衣機，掛乾等乾衣設備，洗衣粉，鋼尺，不掉色的記錄筆，剪刀 |  |
| 物料 | ： | (1) | 四份梭織布：38厘米×38厘米，根據附圖畫上記號；四邊鈒骨 |
|  |  | (2) | 四份針織布：38厘米×38厘米，記號畫法與梭織布相同，但樣本要製成一個圓筒形布筒，模擬針織成衣的形狀 |
| 測試步驟 | ： | 1) | 量度以下距離： - 1至2 - 3至4 - 5至6 |
|  |  | 2) | 將樣本放入洗衣機內。 |
|  |  | 3) | 加入洗衣粉，開始洗衣程序。 |
|  |  | 4) | 洗完後，取出樣本，按照以下方法處理，每一個方法須包括梭織及針織布的樣本： a. 烘乾 b. 掛乾 c. 滴乾 d. 平放乾 |
|  |  | 5) | 量度各記號之距離。 計算方法： 樣本形狀變化的百分比 = ( B - A ) ÷ A ×100 A =洗濯前記號的長度 B =洗濯後記號的長度 |

延伸思考問題

- 除使用同樣方法來比較不同紗線或布料的縮水度外，還可以使用甚麼方法？

- 對於布料樣本，布料的經緯紗有甚麼不同？

38厘米

38厘米

25厘米

25厘米

1

3

2

4

5

6

E

F

D

梭織布

|  | 記號 | 原來長度 (A) | 洗後長度 (B) | 縮水率(B-A)÷A x100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 烘乾 | 1-2 |  |  |  |
|  | 3-4 |  |  |  |
|  | 5-6 |  |  |  |
|  | 平均 ： |  |  |  |
| 掛乾 | 1-2 |  |  |  |
|  | 3-4 |  |  |  |
|  | 5-6 |  |  |  |
|  | 平均：: |  |  |  |
| 滴乾 | 1-2 |  |  |  |
|  | 3-4 |  |  |  |
|  | 5-6 |  |  |  |
|  | 平均： |  |  |  |
| 平放乾 | 1-2 |  |  |  |
|  | 3-4 |  |  |  |
|  | 5-6 |  |  |  |
|  | 平均： |  |  |  |

針織布

|  | 記號 | 原來長度 (A) | 洗後長度 (B) | 縮水率(B-A)÷A x100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 烘乾 | 1-2 |  |  |  |
|  | 3-4 |  |  |  |
|  | 5-6 |  |  |  |
|  | 平均 ： |  |  |  |
| 掛乾 | 1-2 |  |  |  |
|  | 3-4 |  |  |  |
|  | 5-6 |  |  |  |
|  | 平均：: |  |  |  |
| 滴乾 | 1-2 |  |  |  |
|  | 3-4 |  |  |  |
|  | 5-6 |  |  |  |
|  | 平均： |  |  |  |
| 平放乾 | 1-2 |  |  |  |
|  | 3-4 |  |  |  |
|  | 5-6 |  |  |  |
|  | 平均： |  |  |  |