潑水測試

| 目的及範圍 |  | 比較各種布料的撥水性。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 原理 | ： | 大部分未經處理的布料都有一定吸水或吸濕力，而某些抗濕性較佳。用蠟和矽膠等「撥水」（惡水性）物質覆蓋布料表面，可令布料具備撥水性或「防雨性」。球形的小水滴容易被未經處理的布料纖維吸附，且吸附力足以使水滴的分子分離，滲透纖維。而布料經撥水處理後，不會吸附水分子。若水滴的分子沒有分離，便難以滲透布料。撥水布料並不一定防水（防水指水份完全無法滲透）。 |  |
| 儀器 | ： | 潑水測試儀，電子磅，剪刀，鋼尺 |  |
| 物料 | ： | 1) | 每一組別測試兩至三種布料，分組如下。每種布料剪取兩片20厘米×20厘米的樣本 組別一：棉，毛，絲 組別二：醋酸纖維，粘膠人造絲 組別三：聚脂纖維，聚丙烯腈纖維，尼龍 組別四：棉，粘膠人造絲，聚脂纖維 組別五：梭織布（棉），針織布（棉），不織布 |
| 測試步驟 | ： | 1) | 樣本用電子磅量度重量。 |
|  |  | 2) | 固定樣本在圓形的金屬環內。 |
|  |  | 3) | 樣本連金屬環一同放在測試儀上，經紗要垂直向下。 |
|  |  | 4) | 用量筒盛載250毫升水，倒入儀器上方的漏斗內。 |
|  |  | 5) | 水份漏完後，取出金屬環，反轉樣本向下，金屬環在堅硬的地方拍打兩次。 |
|  |  | 6) 將金屬環分開，並再次為樣本用電子磅量度重量。 |  |

延伸思考問題

- 布料的撥水性如何影響紡織品的設計？

- 布料的撥水性受其重量影響嗎？

| 樣本一 | 測試前的重量 (克) | 測試後的重量 (克) | 樣本所吸水份的重量 (克) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 平均值 |  |  |  |

| 樣本二 | 測試前的重量 (克) | 測試後的重量 (克) | 樣本所吸水份的重量 (克) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 平均值 |  |  |  |

| 樣本三 | 測試前的重量 (克) | 測試後的重量 (克) | 樣本所吸水份的重量 (克) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 平均值 |  |  |  |

請將未經測試的樣本貼於方格內。

樣本一

樣本二

樣本三