布料彈性測試

| 目的及範圍 | ： | 比較不同布料的伸展度和彈性。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 原理 | ： | 一塊布料的伸展度是指布料被拉長的能力。彈性的意思類似伸展度，但彈性同時指布料的復原能力。 |  |
| 儀器 | ： | 縫衣機，鋼尺，重錘 (1.8公斤或以上)，掛鈎，不掉色的記錄筆，剪刀 |  |
| 樣本 | ： | 梭織布：經向及緯向各兩個樣本 (35厘米 × 6厘米) 針織針：經向及緯向各兩個樣本 (35厘米 × 6厘米) |  |
| 測試步驟 | ： | 1) | 將樣本尾端3厘米向上摺，車縫固定位置。 |
|  |  | 2) | 按照附圖在樣本上標示兩個T型記號 (L1)。 |
|  |  | 3) | 將樣本固定在枱上，在尾端折疊部分掛上重錘。 |
|  |  | 4) | 於15分鐘及30分鐘後量度T型記號之間的長度 (L2)。 |
|  |  | 5) | 取出重錘。 |
|  |  | 6) | 於1小時及2小時後量度T型記號之間的長度 (L3)。 |

延伸思考問題

1.	哪一類紡織品需要使用彈性和伸展度較佳的布料？

2.	彈性和伸展度有甚麼關係？

3.	就彈性和伸展度而言，布料的經緯紗有甚麼不同？

3厘米

25厘米

車縫

梭織布

|  | 掛上重錘後的長度 (厘米) |  | 伸展度 (%) (L2 – L1)×100÷L1 | 移開重錘後的長度 (厘米) |  | 彈性 (%) (L3 – L1)×100÷L1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15分鐘 | 30分鐘 |  | 1小時 | 2小時 |  |
| 經向 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 平均： |  |  |  | 平均： |  |  |
| 緯向 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 平均： |  |  |  | 平均： |  |  |

針織布

|  | 掛上重錘後的長度 (厘米) |  | 伸展度 (%) (L2 – L1)×100÷L1 | 移開重錘後的長度 (厘米) |  | 彈性 (%) (L3 – L1)×100÷L1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15分鐘 | 30分鐘 |  | 1小時 | 2小時 |  |
| 經向 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 平均： |  |  |  | 平均： |  |  |
| 緯向 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 平均： |  |  |  | 平均： |  |  |